СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Материалы по обоснованию проекта. 
Основная утверждаемая часть.

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Расположение элемента планировочной структуры	7

2. Существующее использование территории,  планировочные ограничения	7

3. Существующее положение	7

4. Архитектурно-планировочное решение  территории квартала	9

4.1 Функциональное зонирование и архитектурно-планировочное решение территории квартала	9

4.2 Общие параметры жилищного строительства	9

5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	10

5.1 Баланс территории квартала № 7/1	11

5.2 Основные технико-экономические показатели  проекта планировки	12

6. Организация улично-дорожной сети  и движения транспорта	13

6.1 Современное состояние	13

6.2 Проектное решение	13

7. Озелененные территории	15

8. Инженерное обеспечение территории	16

8.1 Водоснабжение и водоотведение	16

8.2 План организации рельефа	21

8.3 Электроснабжение	22

8.4 Газо- и теплоснабжение	24

8.5 Сети связи	30

9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	31

9.1 Противопожарные мероприятия	31

9.2 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного  и природного характера	31

10. Охрана окружающей среды	32

10.1 Краткие сведения о проектируемом квартале	32

10.1.1Краткая характеристика физико-географических  и климатических условий	32

10.1.1 Историко-культурное наследие в районе проектируемого квартала	32

10.1.3 Краткая характеристика планировочной структуры	32

10.2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов	33

10.2.1 Краткая характеристика земель квартала	33

10.2.2 Воздействие проектируемых объектов на территорию, условия землепользования и геологическую среду	33

10.2.3 Охрана земель от воздействия проектируемых объектов	34

10.3. Охрана воздушного бассейна квартала	34

10.3.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории	34

10.3.2. Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздухи характеристика источников выброса  загрязняющих веществ	34

10.3.3. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов проектируемых объектов	35

10.3.4 Мероприятия по защите от шума	37

10.3.5 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и по защите от шума	38

10.4 Прогноз состояния окружающей среды после  реализации проекта	39

Проект разработан авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

- Начальник мастерской Ю.Н. Кровяков - ГАП, архитектор Е.В. Едунова - ГИП П.Н. Скосырев - ГИП Н.Н. Сафонов - Начальник группы М.В. Евдокимова - Начальник группы Е.Ю. Платонова - Инженер Т.В. Виноградная

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки квартала № 7/1 в ЗАТО г.Радужный Владимирской области состоит из одного тома Пояснительной записки и графических материалов – карт (схем) проекта планировки.

А. Текстовые материалы проекта планировки:

- Материалы по обоснованию проекта. Основная утверждаемая часть.

Б. Графические материалы (карты-схемы)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | ДСП_ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкопировка из Генерального плана ЗАТО г.Радужный | - | 1 |  |
| 2 | Выкопировка из Правил Землепользования и Застройки ЗАТО г.Радужный | - | 1 |  |
| 3-4 | Основной чертёж (генеральный план) квартала | 1:1000 | 2 |  |
| 5-6 | Схема сетей газоснабжения | 1:1000 | 2 |  |
| 7-8 | Схема сетей водоснабжения и водоотведения | 1:1000 | 2 |  |
| 9-10 | Схема электроснабжения | 1:1000 | 2 |  |
| 11-12 | Схема организации транспортно-пешеходных потоков | 1:1000 | 2 |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки квартала № 7/1 разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 178 КС от 18.10.2013г., заключенным между администрацией ЗАТО г.Радужный и ГУП «Владимиргражданпроект».

При разработке проекта планировки институт использовал следующие документы:

- Градостроительный кодекс РФ.

- Областные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Постановлением Губернатора Владимирской области от 06.05.2006г. № 341.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Положения генерального плана ЗАТО г.Радужный, утвержденного Решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.03.2009г. № 3/29.

- Техническое задание на «Разработку проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

В задачи проекта входит:

1. Сбор исходных данных и анализ существующего положения с составлением плана современного использования территории, выявлением зон с особыми условиями использования территории.

2. Разработка положений по:

- функциональному зонированию территории;

- архитектурно-планировочной организации территории;

- культурно-бытовому обслуживанию;

- инженерно-транспортному обеспечению;

- охране окружающей среды.

Целью работы является разработка проекта планировки жилого квартала № 7/1 где предложено:

- увязать функционально-планировочную структуру и объемно-пространственную организацию застройки с существующей структурой застройки;

- определить основные направления развития культурно-бытового, спортивно-досугового обслуживания;

- направления развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

# 1. Расположение элемента планировочной структуры

Проектируемый квартал площадью 29.6 га расположен в северо-восточной части г.Радужный на участке, находящимся в муниципальной собственности. Квартал ограничен:

- с севера – лесом и границей муниципального образования;

- с востока – лесом

- с юга – существующей застройкой квартала 3 и коммунально-складской зоной квартала 4

- с востока – за проектируемым кварталом 7/3

# 2. Существующее использование территории, 
планировочные ограничения

Проектируемый квартал находится на залесенной территории малоценными зелеными насаждениями, на его территории в южной части находятся остатки здания незавершенного строительства, а также котлованы под другие строения. Рельеф местности спокойный, без перепадов высот. На проектируемой территории имеются отмежеванные и поставленные на кадастровый учет земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Планировочные ограничения следующие: городские леса с восточной стороны, граница муниципального образования и  красные линии рекреационной зоны с северной стороны, красные линии застройки квартала № 7/3 с западной стороны, красные линии застройки квартала № 3 и территория коммунально-складской зоны, с южной стороны.

Климат:

Климатические условия района строительства умеренно-континентальные, являются благоприятными для  градостроительной деятельности:

- среднегодовая температура воздуха +3,50С;

- средняя температура января -11,50С;

- средняя температура июля +190С;

- безморозный период 132-135 дней в году;

- глубина снежного покрова 50-70 см;

- глубина промерзания почвы 60-100 см;

- среднегодовое количество осадков 550 мм, из которых 70% выпадает в теплый период года;

- преобладающее направление ветров южного и юго-западного направлений, скорость ветра в среднем составляет 4,0 м/сек.

# 3. Существующее положение

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Радужный расположен в лесном массиве в 25 километрах от областного центра - города Владимира 
и занимает территорию общей площадью 113 кв.км.

Общая численность населения на 01.01.2012г. – 18,4 тыс.чел, в том числе трудоспособного возраста – 11,9 тыс.чел.(64,7%), моложе трудоспособного возраста – 
2,8 тыс.чел. (15,2%), старше трудоспособного возраста – 3,7 тыс.чел (20,1%). Средний возраст населения – 38,5 лет. Сложившаяся в городе за последние годы демографическая обстановка характеризуется устойчивой тенденцией естественного прироста населения. 
По состоянию на 01.08.2012 года уровень безработицы составил 2,2%.

Жилищный фонд г. Радужный состоит из 70 многоэтажных жилых домов и трех общежитий, оборудованных холодным и горячем водоснабжением, центральным отоплением и канализацией, 83% домов газифицированы, 17% - оборудованы электроплитами.

В городе функционируют образовательные учреждения:

- три дошкольных образовательных учреждения Центры развития ребёнка – детские сады № 3, 5, 6 (54 группы, 1073 мест);

- три общеобразовательных учреждения: средние общеобразовательные школы № 1, № 2, начальная общеобразовательная школа (1521 уч.);

- многофункциональное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад»;

- одно учреждение начального профессионального образования ОГОУ НПО ПУ № 14.

Сфера здравоохранения в городе представлена ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» с тремя самостоятельными отделениями: поликлиника на 600 посещений в смену с дневным стационаром на 9 мест; стационар (терапевтическое, неврологическое, хирургическое отделение) с общим количеством коек – 48; отделение скорой неотложной медицинской помощи;  патолого-анатомический корпус.

Сеть учреждений культуры представлена следующими учреждениями:

- культурный центр «Досуг» и Центр досуга молодежи – 259 мест;

- школа искусств на 300 мест;

- детская юношеская спортивная школа (занимаются около 1300 чел.);

- бассейн площадью зеркала воды – 275 кв. метров;

- парковая зона площадью 44 га;

- молодежный клуб «Зеро»;

- городская библиотека, расположенная в здании администрации.

- молодежный спортивно – досуговый центр.

На территории ЗАТО г.Радужный успешно функционируют:

- Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный;

- Областное государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Радужный»;

- Государственное (областное) образовательное учреждение кадетская школа-интернат «Кадетский корпус» имени Д.М. Пожарского (обучаются 239 чел.);

На территории, ЗАТО зарегистрировано 241 предприятие различных форм собственности, из них 135 малых предприятий и 663 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.

Ведущие предприятия города.

Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга». Основными направлениями деятельности Государственного лазерного полигона «Радуга» являются проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в области: лазерной физики, оптики, электроники, а также лазерных и электронно-лучевых технологий, разработка и производство конверсионной продукции.

ЗАО «Радугаэнерго». Основное направление деятельности: электро-, тепло-, водо- и газоснабжение населения и предприятий г. Радужного.

ООО «Радугаприбор». Основное направление деятельности - производство приборов для комплектации отечественных автомобилей и тракторов, а также выпуск изделий из термопластмасс для населения.

ЗАО «Электон». Основное направление деятельности - разработка и производство систем автоматики и управления оборудованием нефтяных скважин.

ООО НПП «Знак ЛТД». Основное направление деятельности - разработка и изготовление автоматизированных комплексов диспетчеризации и дистанционного управления энергообъектами жилищно-коммунальных служб.

Проектируемый квартал №7/1 расположен в северной части города Радужный 
в кадастровом квартале 33:23:00 01 04, площадью 315664,75 кв.м.. В настоящее время территория квартала в большей степени свободна от застройки( имеются существующая частная 1-2-х этажная застройка на отмежёванных участках земли). В границах проектирования расположен участок инженерных сооружений (коммуникаций). Площадь проектируемого участка в условных границах составляет – 29.6 га.

На примыкающей к проектируемому участку территории размещены с северо-запада отмежеванные и поставленные на кадастровый учет земельные участки индивидуальной застройки, с юга существующие многоэтажные жилые дома квартала №3.

# 4. Архитектурно-планировочное решение 
территории квартала

## 4.1 Функциональное зонирование и архитектурно-планировочное решение территории квартала

В соответствии с утвержденным генеральным планом ЗАТО г.Радужный, территория квартала № 7/1 была определена под жилую застройку. Территория квартала сформирована следующими функциональными зонами: почти вся территория отводится под застройку индивидуальными жилыми домами, на остальной территории, в юго-западной части предусмотрено размещение участка детского площадки, в южной части квартала предусмотрено размещение многофункционального здания торгового назначения и спортивные плоскостные площадками открытого типа. Планировочной структурой предусмотрено благоустройство площадки перед торговым центром и территорий, относящимся к зеленым насаждениям общего пользования.

## 4.2 Общие параметры жилищного строительства

Новое жилищное строительство в проектируемом квартале предлагается осуществлять 1-2 этажными одноквартирными жилыми домами усадебного типа. Суммарный жилищный фонд квартала составит 19,5 тыс.кв.м. Общее количество домов намечается 130. Численность населения на проектируемой территории составит 455 чел. Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя планируется 40-45 кв.м. Для ориентировочных расчетов в проекте принимается:

- площадь жилого дома 150,0 кв.м;

- коэффициент семейности 3,5 чел.

Структура жилищного строительства
квартала 7/1 г. Радужный

Табл. № 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние1) | Проектное предложение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь проектируемой территории | га | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 2. | Количество домов | единиц | 27 | 103 | 130 |
| 3. | Количество жителей (ориентировочно) | человек | 95 | 360 | 455 |
| 4. | Общая площадь жилья | тыс.кв.м. общей площади | 4,05 | 15,45 | 19,5 |
| 5. | Плотность населения | чел/га | - | - | 17 |
| 6. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 43 | 43 | 43 |

Примечание: 1) с учетом строящихся индивидуальных усадебных жилых домов

# 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания производился согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* Приложение 7 и в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением губернатора Владимирской области от 06.05.06г. №341 на расчетную численность населения проектируемого квартала.

Расчет требуемого количества мест в общеобразовательной школе и детских дошкольных учреждений произведен по демографии, с учетом уровня охвата школьников (для ориентировочных расчетов 115-125 мест на 1000 жителей) и обеспеченности детей дошкольными учреждениями (для ориентировочных расчетов 55 мест на 1000 жителей).

Для жителей проектируемого района требуется мест в детских садах – 25 мест, в общеобразовательных школах – 55 мест. Объекты образовательного назначения расположены на смежных территориях.

В настоящее время обеспеченность больничными койками ниже нормативной. Генеральным планом, выполненным в 2008 году институтом УРБАНИСТИКИ г. Санкт-Петербург, предложено расширение больничного комплекса. Дополнительные мощности больничного комплекса предлагалось разместить в качестве пристройки к существующему – 
в 17 квартале. Обеспеченность поликлиническими учреждениями соответствует нормативной потребности.

Главной целью градостроительства в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ 
при обеспечении их доступности и многообразия.

Генеральным планом 2008 года предлагалось:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне для каждого района города;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения 
в микрорайонах.

Предприятия торговли и общественного питания генеральным планом предлагалось разместить в кварталах нового строительства, формируемых зонах отдыха, в том числе совмещенных с торгово-развлекательными комплексами.

На проектируемой территории предлагается разместить магазин смешанной торговли торговой площадью 200 кв.м.

Кроме того, на проектируемой территории размещены спортивные и детские площадки общей площадью 0,1 га.

## 5.1 Баланс территории квартала № 7/1

Баланс территории проектируемого участка включает территории жилой застройки и общего пользования.

Табл.№ 2

| № п/п | Территория | Единица изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь участка, всего | га | 29,6 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория жилой застройки | га | 17,08 | 57,7 |
| 1.2 | Территория общего пользования | га | 11,39 | 38,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - участки объектов культурно-бытового обслуживания | га | 0,12 | 0,4 |
|  | - участки зеленых насаждений общего пользования (вкл. детские игровые площадки и спортплощадки) | га | 0,52 | 1,8 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 2,90 | 9,8 |
|  | - прочие территории общего пользования (уличное озеленение, прогоны) | га | 7,85 | 26,5 |
| 1.3 | Иные территории (канава) | га | 1,13 | 3,8 |

## 5.2 Основные технико-экономические показатели 
проекта планировки

Табл.№ 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 29,6 | 29,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон |  | 3,89 | 17,08 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | 17,08 |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | - | 0,64 |
|  | Иных зон |  | - | 11,88 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования |  | - | 11,39 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - участки зеленых насаждений общего пользования (вкл. детские игровые площадки и спортплощадки) |  | - | 0,52 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади |  |  | 2,90 |
|  | - прочие территории общего пользования |  |  | 7,85 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 95 | 455 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) | чел./га | - | 17 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м общ.пл | 4,05 | 19,5 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м общ.пл. | - | 15,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | "-" | - | 15,45 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел | кв.м торг.пл. | - | 200 440 |

Примечание: 1) с учетом строящихся индивидуальных усадебных жилых домов

# 6. Организация улично-дорожной сети 
и движения транспорта

## 6.1 Современное состояние

Проектируемый жилой квартал расположен на свободной от застройки территории, находящейся в северной части ЗАТО «Радужный». В настоящее время данная территория обслуживается участками двух автомобильных дорог общего пользования, проходящими вдоль южной и западной границ проектируемого квартала.

В соответствии с разработанным ФГУП РосНИПИ Урбанистики в 2008 году 
и утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО Радужный Владимирской области от 02.03.2009г. №3/29 генеральным планом улицы идущие:

- вдоль западной границы квартала (1)

классифицируются как улица районного значения, а улица, подходящая 
к проектируемому кварталу с юга и далее идущая вдоль южной границы проектируемого квартала в восточном направлении классифицируется как улица общегородского значения (2).

В настоящее время автодорога 2 имеет асфальтобетонное покрытие, 2 - частично асфальтобетонное покрытие (до первого перекрестка) и далее - щебеночное покрытие. 
Все эти автодороги являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения ЗАТО «Радужный». В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 28 сентября 2009г  №767 «О классификации автомобильных дорог в РФ» 1 автодорога 
по основным показателям транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в настоящее время соответствуют V категории (1 полоса движения шириной 5,0м), 2-я автодорога соответствует II – III категории (2 полосы движения 
с шириной полосы движения - 3,75м)

Существующая улично-дорожная сеть (УДС) состоит на балансе Городского Комитета Муниципального Хозяйства. Содержание и обслуживание УДС осуществляется на договорной основе Муниципальным Унитарным предприятием “Жилищно-коммунальное хозяйство”.

## 6.2 Проектное решение

Улично-дорожная сеть и транспорт

Транспортная система, включающая пути сообщения, подвижной состав и способы организации движения, должна обеспечивать целесообразную минимизацию затрат времени на сообщения, комфорт и безопасность движения.

За основу проектного решения улично-дорожной сети квартала приняты основные решения генерального плана..

Классификация улично-дорожной сети в проекте планировки принята в соответствии 
с классификацией, приведенной в таблице 7, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. 
СНиП 2.07.01-89* Издание официальное. Москва 2011, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010г. №820 и введен в действие с 20 мая 2011г.

Классификация улично-дорожной сети показана на «Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта».

Подъезд к территории проектируемого квартала организован по улице общегородского значения Для обеспечения безопасности движения пешеходов вдоль автомобильных дорог предусмотрено устройство тротуаров, отделенных от проезжей части газоном.

Параметры вновь проектируемых и реконструируемых улиц приняты в соответствии 
с табл. 8 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проезжая часть улицы общегородского значения (с учетом примечания 10, табл.8. 
СП 42.13330.2011 – для малого города) принята на расчетный срок по параметрам магистральной улицы районного значения пешеходно - транспортной – двухполосной, 
с шириной полосы движения 4,0м (плюс. 0,5 м - ширина предохранительной полосы). 
Общая ширина проезжей части 9,0м. Ширина пешеходной части тротуара – 2м.

Проезжая часть улицы районного значения принята по параметрам магистральной улицы районного значения пешеходно – транспортной: двухполосной, с шириной полосы движения 4,0м (плюс 0,5 м-ширина предохранительной полосы). Общая ширина проезжей части 9,0м. Ширина пешеходной части тротуара – 3м.

Проезжая часть улицы местного значения (в жилой застройке) принята 2-х полосной 
с шириной полосы движения 3м. Общая ширина проезжей части – 6м. Ширина пешеходной части тротуара – 1,5м.

Транспортное обслуживание территории квартала предусмотрено 
по внутриквартальным проездам, которые имеют выходы на прилегающие улицы. 
Проезды приняты 2-х полосными, с шириной полосы движения - 2.75 м. Ширина пешеходной части тротуара – 1,5м.

Для обеспечения безопасности движения и информации водителей автотранспорта 
об условиях и особенностях движения по автомобильным дорогам применены дорожные знаки по ГОСТ Р52290-2004, расстановка которых предусмотрена по ГОСТ Р52289-2004.

Линии общественного пассажирского транспорта предусмотрены по улицам общегородского и районного значения с организацией движения транспортных средств 
в общем потоке транспорта. На автобусных маршрутах предусмотрено устройство остановок, расстояние между которыми принято 400-600м. Автобусные остановки обустроены пешеходными переходами. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не превысит 500 метров. (п. 11.15, п. 11.16 
СП 42.13330.2011).

Для обеспечения безопасности движения пешеходов вдоль автомобильных дорог предусмотрено устройство тротуаров, отделенных от проезжей части газоном.

На «Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта» показана организация устойчивых пешеходных связей с наиболее значимыми объектами, находящимися в радиусе пешеходной доступности для жителей квартала: многофункциональный торговый центр. Наибольшие пешеходные потоки будут на направлении к остановкам общественного пассажирского транспорта и к общегородскому центру.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Согласно п. 11.3 СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей на расчетный срок следует принимать:

  - 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, т.е. 343 индивидуальных легковых автомобиля на 1000 жителей;

  - 100-150 мотоциклов и мопедов (для городов с населением менее 100 тыс. чел.)

Гаражи для автотранспорта, принадлежащего жителям усадебной застройки будут размещаться на приусадебных участках автовладельцев. (132 дома).

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до входов в жилые дома следует принимать не более100, до входов 
в места крупных учреждений торговли и общественного питания не более 150м. (п. 11.21 
СП 42.13330.2011).

Расчет стоянок автомобилей у общественных зданий

(на расчетный срок)

Табл. № 4

| № п/п | Наименование объекта обслуживания и его емкость | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу | Расчетное кол-во машино-мест | Фактически размещено машино-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный торговый центр | 100 м2 торговой площади | 5 | 10 | 12 |
|  | Итого |  |  | 10 | 12 |

# 7. Озелененные территории

Зелёные насаждения являются составной частью природного комплекса города, 
к которым относятся лесные и озеленённые территории всех категорий и видов, расположенных в границах города, включая территорию проектируемого квартала.

Все озеленённые территории подразделяются на три категории, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к режимам пользования и способам хозяйствования:

-  озеленённые территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), которые могут иметь свои наименования, присвоенные в установленном порядке или обозначающие местонахождение объекта, или принадлежность к определенным зданиям или сооружениям;

-  озеленённые территории ограниченного пользования на участках учреждений культурно-бытового назначения, насаждения на территории частных домовладений;

-  озеленённые территории специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, охранные насаждения по берегам водоемов и водотоков, насаждения улиц и дорог.

В настоящее время зелёные насаждения общего пользования в проектируемом жилом квартале отсутствуют, однако имеются благоприятные природные условия для организации полноценного отдыха населения. Территория проектируемого квартала свободна 
от застройки, с малоценными лесными насаждениями, часть которых подлежит сохранению 
с включением их в проектную схему озеленения жилого района.

Почвенно-климатические условия района благоприятны для создания зеленых насаждений различного назначения. Подробная характеристика температурного режима 
и влажности дана в разделе «Природно-климатические условия».

Предлагаемая проектная схема озеленения жилого квартала принята в соответствии 
с общей архитектурно-планировочной организацией территории, нормативными требованиями по размещению зеленых насаждений в жилом районе, учетом природных факторов, а также в увязке с общегородской системой зеленых насаждений. Планируется создание насаждений общего пользования непосредственно в жилой застройке, ограниченного пользования на территории объектов культурно-бытового назначения, специального назначения  -  защитных насаждений от инженерно-технических сооружений и объектов коммунального обслуживания, озеленение жилых улиц и дорог, (учтенных в этих территориях).

В жилой зоне для создания насаждений общего пользования предусматривается устройство бульваров по основным направлениям пешеходного движения к объектам культбыта, местам отдыха и коммунальным объектам, скверов у общественных зданий. Озелененные улицы и пешеходные аллеи объединяют между собой различные категории зеленых насаждений на территории жилого квартала и увязывают их 
с развивающейся общегородской системой зеленых насаждений.

Планируемая площадь озелененных территорий общего пользования в жилой застройке к концу расчетного срока составит 0.52 га, с обеспеченностью  -  11.4 м2 на человека, что выше  нормативной обеспеченности по действующему СНИПу 2.07.01-89*.

С системой озелененных территорий увязано размещение спортивных площадок. Рекомендуется на свободной от застройки территории посадка деревьев рядовая 
и в группах, кустарников в живой изгороди и в группах на газонах, устройство цветников 
из летников и многолетников у общественных зданий, создание газонов.

Размещение насаждений на плане с учетом расположения инженерных сетей 
и подземных коммуникаций, ведомости элементов озеленения с ассортиментом посадочного материала и объемами работ, а также разбивочные чертежи озеленения выполняются 
на последующих стадиях проектирования.

Природные условия позволяют использовать для озеленения территории широкий ассортимент деревьев и кустарников, включая породы местной флоры с учетом 
их функционального назначения, санитарно-гигиенических свойств и декоративности 
в течении всего вегетационного периода, которые наиболее устойчивы в климатическом отношении.

Учитывая важное значение зеленых насаждений, все работы по их созданию должны выполняться по проектной документации с привлечением квалифицированных специалистов.

# 8. Инженерное обеспечение территории

## 8.1 Водоснабжение и водоотведение

1. Водоснабжение

Проектными решениями по инженерному оборудованию микрорайона 7/1 в г. Радужный разработаны согласно заданию на проектирование, техническим условиям  ЗАО «Радугаэнерго» № 03-12 от 22.05.2012 г. подключение к водопроводу восточной части квартала 7/1 предусматривается к существующему трубопроводу диаметром 270 мм проложенному в районе ЦТП-36. и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2ю03.02-84.

Система водоснабжения рассчитывается на подачу требуемого количества воды в сутки наибольшего водопотребления.

Для проектируемого микрорайона это водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды общественных зданий;

- расход воды на поливку дорог и тротуаров, зеленых насаждений;

- расход воды на противопожарные нужды.

Расчетные расходы воды

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, общественные здания и встроено-пристроенные помещения по нормам расхода воды потребителями.

Результаты вычислений по определению расчетных суточных расходов холодной питьевой воды сведены в таблицу (см. ниже), при этом использованы следующие расчетные формулы и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле

,    м3/сут

где   qж – удельное водопотребление, л/сут на одного человека; по таблице 1 СП 31.13330.2012

Nж – расчетное число жителей.

- максимальный и минимальный суточные расходы  Qсут. макс. и  Qсут. мин. в м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем с учетом коэффициентов суточной неравномерности водопотребления  Ксут. макс. и Ксут. мин. по формулам:

Qсут. макс. = Ксут. макс. × Qсут. ср. ,  м3/сут

Qсут. мин. = Ксут. мин. × Qсут. ср. ,  м3/сут

Коэффициенты Ксут. макс. и Ксут. мин., учитывающие уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равными Ксут. макс. = 1,2  и  Ксут. мин. = 0,8  (п. 5.2 СП 31.13330.2012).

Расход воды на поливку дорог и тротуаров, а также зеленых насаждений определяем по формуле

Qсут.пол. = Nж × ni × 10-3 ,  м3/сут

где     Nж – расчетное число жителей;

ni – норма потребления воды на поливку в расчете на одногожителя принята 50  л/сут (таблица 3  СП 31.13330.2012).

Расчет суточного водопотребления питьевой воды микрорайона на существующее положение, на первую очередь строительства и расчетный срок приведены в табличной форме.

n – норма потребления воды на поливку в расчете на одного жителя, л/сут (по примечанию 1 к таблице 3 СП 31.13330.2012).

Расчетные суточные расходы питьевой воды по микрорайону

Табл. № 5

| Потребители воды | Ед. изм. | Кол-во | Средняя норма расхода воды, л/сут | Ксут.макс. Ксут.мин. | Расчетный суточный расход, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | миним. | средний | максим. |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями | чел | 460 | 210 | 1,2/0,8 | 77,28 | 96,6 | 115,92 |
| Неучтенные расходы | % | 10 | - |  | 7,73 | 9,66 | 11,59 |
| Итого |  |  |  |  | 85,01 | 106,26 | 127,51 |
| Полив зеленых насаждений | - | 460 | 50 | - | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| В с е г о по м/р-ну |  |  |  |  | 108,01 | 129,26 | 150,51 |
| в т.ч. без полива |  |  |  |  | 85,01 | 106,26 | 127,51 |

Расчетные расходы питьевой воды по микрорайону на расчетный срок, без учета полива:

- минимальный:  85,01 м3/сут;

- средний:            106,26 м3/сут;

- максимальный: 127,51 м3/сут.

Часовые расходы холодной воды

Расчетный средний часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qч.ср. = Qсут.ср  / 24 = 106,26 / 24 = 4,43 м3/ч

где:    Qсут.ср.  - расчетный расход воды в сутки среднего водопотребления, м3/сут.

Расчетный максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qч.mах = Кч.mах × Qсут.mах  / 24

где:    Qсут.mах  - расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (без полива), м3/сут;

Кч.mах – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, определяемый по п. 2.2 /1/:

Кч.mах = α maх × β maх = 1,3×2,6 = 3,38

qч.mах = 3,38 × 127,51 / 24= 18,0 м3/ч

Расчетный минимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qч.мин. = Кч.мин × Qсут.mах  / 24

где:    Qсут.мин.  - расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3/сут;

Кч.mах – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, определяемый по п. 2.2 /1/:

Кч.мин. = α мин. × β мин. = 0,5×0,046 = 0,023

qч.мин = 0,023 × 127,51 / 24= 0,12 м3/ч

Секундные расходы холодной воды

Расчетный секундный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит:

- при минимальном водопотреблении  qс = qч.мин. / 3,6 = 0,12 / 3,6 = 0,03 л/с

- при среднем водопотреблении  qс = qч.ср. / 3,6 = 4,43 / 3,6 = 1,23 л/с

- при максимальном водопотреблении  qс = qч.макс. / 3,6 = 18,0 / 3,6 = 5,0 л/с

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение г. Радужный, при числе жителей - 18,4 тыс. человек и застройке зданиями  высотой более 3 этажей составляет 15 л/с  на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 2 (таблица 1 СП 8.13130.2009); на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1 струя) по табл. 1 СП 10.13130.2009.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение (принятого для существующего сооружения 1 СП-13  согласно (таблице 2 СП 10.13130.2009) и составляет - 2 струи с расходом 5,0 л/с, расчетный расход воды на наружное пожаротушение на предприятии принимается равным 40 л/с.

Отсюда расчетное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом для системы централизованного водоснабжения города принято согласно п. 6.2 СП 8.13130.2009 составит:

- расчетное количество пожаров – 2 (один на предприятии и один в городе);

- расход воды на наружное пожаротушение в городе – 15 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение в городе – 2,5 л/с;

- расход воды на один пожар на наружное пожаротушение предприятия – 40 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение на предприятии – 2×5 = 10 л/с;

- общий расход воды на пожаротушение – 67,5 л/с.

Сводная таблица расчетных расходов воды
на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
микрорайона

Табл. №6

| Наименование расхода воды | Един, измер. | Расчетные расходы воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальные | средние | максимальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| суточный | м3/сут | 85,01 | 106,26 | 127,51 |
| часовой | м3/ч | 0,12 | 4,43 | 18,0 |
| секундный | л/с | 0,03 | 1,23 | 5,0 |
| на пожаротушение | л/с | 67,5 | 67,5 | 67,5 |

Требуемые свободные напоры

Свободный напор в сети объеденного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м, при пожаротушении должен быть не менее 10 м на уровне поверхности земли.

Для зданий жилой и общественной застройки напор воды в сети водопровода должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м;

-. при застройке до двух этажей – 14 м;

- при застройке до трех этажей – 18 м;

- при застройке до пяти этажей – 26 м.

- при застройке девять этажей – 42 м.

Схема водоснабжения

Проектными решениями предусматривается устройство централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода микрорайона.

Согласно технических условий ЗАО «Радугаэнерго» подключение к водопроводу восточной части квартала 7/1 предусматривается к существующему трубопроводу диаметром 270 мм проложенному в районе ЦТП-36..

Проектными решениями предусматривается строительство водопровода от точки подключения из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001*«питьевая».

Средняя глубина заложения водопровода – 2,00 м.

В точке подключения водопровода проектом предусмотрено строительство водопроводного колодца с отключающей арматурой и установкой счетчика холодной воды.

Водопроводные колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 и перекрываются железобетонными плитами с люками по ГОСТ 3634-99, в которых предусмотрена установка пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Существующие городские водопроводные сети кольцевые. Гарантированный напор в точке подключения водопровода – 30 м.

Точки ввода водопровода в жилые дома и общественные здания уточняются на дальнейших стадиях проектирования микрорайона. Для коммерческого учета воды, подаваемой конкретному потребителю на вводах в жилые, административные и общественные здания предусматривается установка водомерных узлов холодной воды.

2. Водоотведение

Проектом предусматривается система централизованной хозяйственно бытовой канализации микрорайона с трассировкой самотечных канализационных трубопроводов к точке подключения канализации согласно технических условий № 77 от 23.05.2012 г. выданными МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный.

Расчетные суточные расходы сточных вод по микрорайону

Расчетные расходы водоотведение приняты равными водопотреблению (без учета расхода воды на поливку территории и газонов) и приведены в табличной форме.

Табл. № 7

| Потребители воды | Ед. изм. | Кол-во | Средняя норма расхода воды, л/сут | Ксут.макс. Ксут.мин. | Расчетный суточный расход, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | миним. | средний | максим. |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями | чел | 460 | 210 | 1,2/0,8 | 77,28 | 96,6 | 115,92 |
| Неучтенные расходы | % | 10 | - |  | 7,73 | 9,66 | 11,59 |
| В с е г о |  |  |  |  | 85,01 | 106,26 | 127,51 |

Часовые и секундные расходы сточных вод

qч.mах = Кобщ. × Qсут.mах  / 24

qс.mах = Кобщ. × qс.ср.

где:    Qсут.mах  - расчетный максимальный суточный расход сточной воды, м3/сут;

Кобщ. = 2,486 – общий коэффициент неравномерности притока сточных вод, определяемый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85 в зависимости от среднего секундного расхода сточных вод:

qс.ср. = Qсут.ср / 24 х 3,6 = 106,26 / 24 х 3,6 = 1,23 л/c

Согласно примечания 2 (таблица 2 СНиП 2.04.03-85) при средних расходах сточных вод менее 5 л/с, расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85, который составил 5,18 л/с.

qс.mах = 2,486 × 5,18 = 12,9 л/с

qч.mах = 2,486 × 127,51 / 24= 13,2 м3/ч

Схема водоотведения

Проектом предусматривается система централизованной хозяйственно бытовой канализации микрорайона с трассировкой самотечных канализационных трубопроводов к точкам подключения канализации согласно технических условий. Точкой подключения канализации принят существующий трубопровод диаметром 200 мм проложенный в районе ЦТП-36.

Проектными решениями предусматривается строительство канализационной самотечной сети от проектируемых жилых домов и общественных зданий.

Канализационная сеть запроектирована из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Политрон-Прокан» диаметром 150…200 SN8 по ТУ 2248-011-70239139-2005.

Канализационные колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 902-09-22.84 и перекрываются железобетонными плитами с люками по ГОСТ 3634-99.

Для перекачки сточных вод до точки подключения канализации проектом предусматривается строительство канализационной насосной станции производительностью — 14,0 м3/ч. Проектом предлагается строительство канализационной станции комплектной поставки фирмы «Грундфос» или аналогичной другой фирмы. Напорный трубопровод от канализационной насосной станции запроектирован в две линии из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001*«техническая».

## 8.2 План организации рельефа

План организации рельефа проектируемого микрорайона предусматривает организацию рельефа местности,  обеспечивающую поверхностный водоотвод и нормальные условия движения транспорта и пешеходов. Улицы и дворовые проезды запроектированы  в максимальной увязке с абсолютными отметками  существующей жилой застройки; коммуникациями. Определены отметки земли и проектные отметки точек на пересечениях осей улиц и проездов и в местах,  намечаемых продольных профилей, а также направления и величина уклонов на участках между опорными точками. Заданы  абсолютные отметки 0.000 жилых и общественных зданий и сооружений. Отвод дождевых и талых вод внутри микрорайона осуществляется по по спланированной территории на проезды. А по ним  в пониженные места окружной дороги. Проект предусматривает разработку ливневой канализации на всей территории проектируемого микрорайона. Продольные уклоны соответствуют нормативным колеблются от 5 до 80 промилей. Вся территория микрорайона запроектирована в подсыпке от 0.1м до 1.60м. Предусмотрена также незначительная локальная срезка.

## 8.3 Электроснабжение

Технико-экономические характеристики

Общая протяженность трасс линий электроснабжения           - 10748,0 м.

Категория по надежности электроснабжения                           -  третья.

Установленная трансформаторная мощность                          -  3х2х630 кВ·А.

Расчетная мощность                                                                   -  353,1 кВт.

Площадь застройки  ТП (3шт)                                                     -  36,9 м2.

Строительный объем  ТП (3шт)                                                  -  151,6 м3.

Продолжительность строительства                                            -  3,0 месяца.

Сметная стоимость строительства:

- в базисном уровне цен 2001 года                                    -  6339,15 тыс.руб.

- в уровне цен 2 квартала 2013 года                                  -  29504,83 тыс.руб.

Наружные сети электроснабжения предусматриваются для проектируемых индивидуальных жилых домов квартала 7/1 г. Радужный.

Положение трасс кабельных и воздушных линий принято согласно градостроительному плану земельного участка № RU33305000-59.

Участок строительства расположен в северной части ЗАТО г. Радужный на землях, находящихся в собственности ЗАТО г. Радужный.

Проектной документацией выполняется строительство трех трансформаторных подстанций (далее – ТП). Подключение трансформаторных подстанций к действующим сетям осуществляется по проектируемым кабельным линиям на напряжение 10 кВ. Электроснабжение жилых домов от трансформаторных подстанций и линии наружного освещения выполняется воздушными и кабельными линиями на напряжение 0,4 кВ.

Трассы кабельных и воздушных линий проходят как по застроенной, так и по незастроенной территории, ЗАТО г. Радужный.

Существующие инженерные коммуникации на участке представлены воздушными линиями электропередачи на напряжение 0,4 кВ, кабельными линиями электропередачи на напряжение 0,4 и 10 кВ, подземными линиями связи, водопровода и тепловыми сетями, автомобильными дорогами с асфальтовым, щебеночным и грунтовым покрытием.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Присоединение к действующим сетям выполняется на основании технических условий от 11.03.2012г. №4 на подключение к электрическим сетям, выданных ООО «Радугэнерго».

Точка присоединения ТП 15-21 к электрической сети: ввод 1 – ЦРП-8 первая секция шин 10 кВ (камера №1А); ввод 2 – ЦРП-8 вторая секция шин 10 кВ (камера №4А).

Точка присоединения ТП 15-23 к электрической сети: ввод 1 – ТП 15-14 первая секция шин 10 кВ (камера №7); ввод 2 – ТП 15-14 вторая секция шин 10 кВ (камера №8).

Точка присоединения ТП 15-24 к электрической сети: ввод 1 – ТП 15-23 первая секция шин 10 кВ; ввод 2 – ТП 15-23 вторая секция шин 10 кВ.

Точка присоединения линий наружного освещения к электрической сети: панели наружного освещения в ТП 15-21, ТП 15-23 и ТП 15-24.

Проектной документацией принята третья категория надежности электроснабжения индивидуальных жилых домов и наружного освещения.

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 с учетом расчетной мощности одного жилого дома – 15 кВт. Для расчета принята установка газовых плит на кухнях жилых домов. Общее количество жилых домов – 132. Расчетная нагрузка квартала 7/1 – 358,1 кВт. Расчетная нагрузка на ТП 15-21 – 168,8 кВт, на ТП 15-23 – 181,6 кВт, на ТП 15-24 -169,9 кВт. К установке в каждой проектируемой трансформаторной подстанции принято два трансформатора мощностью каждого 630 кВ·А.

Наружное электроснабжение выше 1 кВ

Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения ТП 15-21 прокладывается одна кабельная линия от существующего ЦРП-8 до проектируемой ТП 15-21. Кабельная линия выполняется двумя кабелями АСБШву 3х185-10 протяженностью 820,0 м.

Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения ТП 15-23 прокладывается одна кабельная линия от существующей ТП 15-14 до проектируемой ТП 15-23. Кабельная линия выполняется двумя кабелями АСБШву 3х185-10 протяженностью 440,0 м.

Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения ТП 15-24 прокладывается одна кабельная линия от проектируемой ТП 15-23 до проектируемой ТП 15-24. Кабельная линия выполняется двумя кабелями АСБШву 3х185-10 протяженностью 600,0 м.

Сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Комплектная трансформаторная подстанция

Для электроснабжения объектов на территории квартала 7,1 предусматривается установка трех блочно-модульных комплексных трансформаторных подстанций типа 2БКТП-АТ-630/10/0,4-У1 производства ПКФ «Автоматика», г. Тула.

Каждая ТП состоит из трех отдельных блоков:

- блока устройства стороны высшего напряжения – УВН;

- отсека силовых трансформаторов Т1 и Т2;

- блока распределительного устройства стороны низшего напряжения – РУНН.

Сети связи квартала № 7/1 ЗАТО г. Радужный

Расчет потребности в телефонной связи

Расчет выполнен на основании следующих документов:

- ПОСОБИЕ по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89).

Расчет потребности в телефонной связи отдельных функциональных зон:

I. Жилая застройка.

- Исходные данные:

- количество квартир – 132 шт

Потребность в телефонах сети общего пользования при условии 100% охвата населения – 132 №№.

II. Общественные здания - торговый центр.

Потребность в телефонах сети общего пользования на 1 общественное здание - 10№№.

Суммарная потребность: 132+10=142 №№.

Расчет потребности в проводной связи.

Расчет выполнен на основании следующих документов:

- ПОСОБИЕ по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89).

Расчет потребности в проводной связи отдельных функциональных зон:

I. Жилая застройка.

- Исходные данные:

- количество квартир – 132 шт.

Потребность в радиотрансляционных точках при условии 100% охвата населения – 132 точек.

II. Общественные здания - торговый центр.

Потребность в радиотрансляционных точках на 1 общественное здание – 10 точек.

Суммарная потребность: 132+10=142 радиотрансляционных точек.

## 8.4 Газо- и теплоснабжение

Характеристика трассы линейного объекта

Технических условий на газификацию, выданных ЗАО "Радугаэнерго" за №116 от 28.05.2012 г., и № 123 от 15.10.2013г.в соответствии с ПБ 12-529-03 "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления", СНиП 42-01-2002  "Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов".

Газоснабжение квартала 7/1 предусматривается от существующего подземного газопровода высокого давления Д200 мм в квартале №3. Расчетное давление принято ≤0,6 МПа.

Трасса газопровода находится в северо-восточной части г. Радужный. Территория под строительство сетей газоснабжения свободна от застройки. На территории квартала на некоторых участках уже построены одно и двухэтажные дома.

В геоморфологическом отношении территория строительства приурочена к водно-ледниковой равнине. Рельеф площадки ровный, с общим уклоном в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности составляют 160,72-162,30 м. Местами рельеф изрыт: наблюдаются котлованы и навалы грунта. Практически вдоль всех улиц выкопаны канавы глубиной до 1 м, которые служат для сбора и отвода поверхностных вод. Сток поверхностных вод свободный, в местах, где рельеф изрыт — затруднен.

Инженерно-геологические условия проектируемого строительства относятся к II  категории сложности (средней).

Согласно технического отчета инженерно-геологических изысканий, выполненных ОАО «ВладимирТИСИЗ» в октябре - декабре 2012 года, при проектируемой глубине заложения газопровода 1,3-1,5 м несущими слоями будет служить – суглинок мягкопластичный, песок мелкий и глина полутвердая. На территории встечены насыпные грунты мощностью до 1,6 м.

Уровень воды во время изысканий встречен на глубине 0,6-1,5 м.

Максимальная нормативная глубина сезонного промерзания насыпног грунта песчаного состава и песка мелкого - составляет 1,7 м, насыпного грунта суглинистого состава, суглинка мягкопластичного и глины полутвердой — 1,4 м.

По степени морозной пучинистости насыпной грунт песчаного состава и песок мелкий относятся к практически непучинистым грунтам, насыпной грунт суглинистый и суглинок мягкопластичный — к сильнопучинистым грунтам, глина полутвердая — к слабопучинистым грунтам.

Коррозионная агрессивность суглинка мягкопластичного и глины полутвердой по отношению к углеродистой стали относится к высокой, песка мелкого - к средней степени.

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, представлен отдельным разделом данного проекта.

Блуждающие токи промышленного происхождения отсутствуют.

Опасных природных процессов на территории строительства не происходит.

Перечень сооружений, инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству

Сооружений и инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству, в связи с прокладкой газопровода, нет.

Перечень пересечений газопровода  с другими линейными  объектами и искусственными  сооружениями

Проектируемый участок газопровода высокого давления пересекает существующие водопровод, газопровод (см. таб.1).

Расстояние в свету по вертикали при пересечении газопроводов с водопроводом, газопроводом – не менее 0,2 м.

Переход под автодорогой в районе ПК0'+59,1 до ПК0'+77,8 выполнить методом горизонтально-направленного бурения. Участки пресечения газопровода низкого давления выполнить открытым способом.

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации стального газопровода высокого давления и полиэтиленового газопровода низкого давления при производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты, предупреждающей о прохождении на данном участке газопровода, которая укладывается вдоль трассы газопровода. Сигнальная лента должна быть шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» и проложена на расстоянии не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями (для надземного газопровода – установка опор) производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

Перечень пересечений приведен в ниже следующей таблице.

Табл. №8

| пп/п | Наименование и назначение пересекаемого линейного объекта и его основные характеристики | Привязка точки пересечения к начальной точке | Расстояние в свету по вертикали между пересекающимися линейными объектами |  | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта | Владелец сооружения (коммуникаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектн. | Нормируемое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гв.д. Д89 сущ | ПК0'+50,4 | 00, м | 00,2 м |  |  |
| 2 | Водопровод сущ Д273 | ПК0'+53,5 | 00,2 м | 00,2м |  |  |
| 3 | Гн.д. Д325сущ | ПК0'+63,0 | 00, м | 00,2м |  |  |

Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Для строительства проектируемого газопровода и его последующей эксплуатации дополнительные работы, связанные с организацией рельефа и инженерной подготовкой трассы не требуются.

Сведения о радиусах и углах поворота трассы

Подземный газопровод высокого давления запроектирован из стальных электросварных труб по группе В из стали 10 ГОСТ 1050-88*.

Подземный газопровод низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 3,3. Повороты газопровода допускается выполнять упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Надземный газопровод низкого и высокого давления запроектирован из стальных электросварных труб по группе В из стали 10 ГОСТ 1050-88*.

Сварные соединения труб в газопроводах по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать основному материалу свариваемых труб. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать действующим стандартам. Для стальных подземных газопроводов должны применяться стыковые и угловые соединения.

Сварные швы выполнять по ГОСТ 16037-80*.

Для сварки применить электроды Э-42 ГОСТ 9467-75.

Типы и конструктивные параметры сварных швов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80*.

Обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения и т.д.

Трасса газопровода не проходит по землям сельскохозяйственного назначения. Размещение газопровода на объектах водного фонда и земель, особо охраняемых природных территорий не предполагается.

    - Сведения о топографических, инженерно-геологических, климатических и прочих условиях участка строительства

Трасса газопровода находится в северо-восточной части г. Радужный. Территория под строительство сетей газоснабжения свободна от застройки. На территории квартала на некоторых участках уже построены одно и двухэтажные дома.

В геоморфологическом отношении территория строительства приурочена к водно-ледниковой равнине. Рельеф площадки ровный, с общим уклоном в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности составляют 160,72-162,30 м. Местами рельеф изрыт: наблюдаются котлованы и навалы грунта. Практически вдоль всех улиц выкопаны канавы глубиной до 1 м, которые служат для сбора и отвода поверхностных вод. Сток поверхностных вод свободный, в местах, где рельеф изрыт — затруднен.

Инженерно-геологические условия проектируемого строительства относятся к II  категории сложности (средней).

Климат района строительства умеренно-континентальный. Расчетная температура наружного воздуха –28 оС, самого холодного месяца (января) -11,10С. Абсолютный минимум температуры воздуха-420С в январе.

В среднем за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с.

Согласно технического отчета инженерно-геологических изысканий, выполненных ОАО «ВладимирТИСИЗ» в октябре - декабре 2012 года, при проектируемой глубине заложения газопровода 1,3-1,5 м несущими слоями будет служить – суглинок мягкопластичный, песок мелкий и глина полутвердая. На территории встечены насыпные грунты мощностью до 1,6 м.

Максимальная нормативная глубина сезонного промерзания насыпного грунта песчаного состава и песка мелкого - составляет 1,7 м, насыпного грунта суглинистого состава, суглинка мягко пластичного и глины полутвердой — 1,4 м.

По степени морозной пучинистости насыпной грунт песчаного состава и песок мелкий относятся к практически непучинистым грунтам, насыпной грунт суглинистый и суглинок мягкопластичный — к сильнопучинистым грунтам, глина полутвердая — к слабопучинистым грунтам.

Коррозионная агрессивность суглинка мягкопластичного и глины полутвердой по отношению к углеродистой стали относится к высокой, песка мелкого - к средней степени.

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, представлен отдельным разделом данного проекта.

Блуждающие токи промышленного происхождения отсутствуют.

2. 	Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка

Район площадки строительства не относится к сейсмоопасным, на территории не происходят опасные геологические процессы.

3.	 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта.

Основанием проектируемого газопровода будут служить:

суглинок мягкопластичный

γII=1,94 г/см3, φII=16о, сII=0,0127 МПа;

песок мелкий кварцевый влажный

γII=1,84 г/см3, φII=32о, сII=0,0120 МПа;

песок мелкий кварцевый водонасыщенный

γII=2,01 г/см3, φII=32о, сII=0,0120 МПа;

глина полутвердая

γII=1,92 г/см3, φII=11о, сII=0,0288 МПа;

4. 	Сведения об уровне грунтовых вод.

Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях, на период изысканий (октябрь-декабрь 2012 г.) подземные воды встречены на глубине 0,6-1,5 м.

5. 	Сведения о категории и классе линейного объекта

Проектируемый газопровод высокого давления относится к II категории, распределительный газопровод низкого давления относится к IV категории.

6. 	Сведения о проектной мощности

Газопровод при рабочем давлении 0,6 МПа рассчитан на подачу газа потребителям (бытовые газовые плиты, отопительное бытовое оборудование, пристроенные и крышные котельные) в объеме 1190 м3/ч – для квартала №7/3 и 770 м3/ч – для квартала №7/1.

7.	 Показатели  и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта

Газоснабжение кварталов №7/1 и 7/3 предусматривается от существующего подземного газопровода высокого давления Д200 мм в квартале №3. Расчетное давление принято ≤0,6 МПа.

Проектируемая трасса высокого давления, протяженностью 272,8 м, проходит со стороны квартала №3, пересекает существующую автомобильную дорогу и далее вдоль намеченной к строительству дороги до проектируемого ГРПШ. После пересечения существующей дороги трасса газопровода разделяется на две ветки. Одна ветка проходит вдоль участков проектируемой застройки квартала №7/1, другая Трасса газопровода высокого давления проходит со стороны отведенных под частную застройку участков.

Участок газопровода высокого давления длиной 272,8 м выполнен из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и заканчивается у проектируемого ГРПШ. Надземный газопровод, длиной 1,5 м (подключение проектируемого ШРП) запроектирован из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 по группе В из стали 20 ГОСТ 1050-88*. На надземном газопроводе на вводе в ГРПШ предусмотрена установка отключающей арматуры и изолирующего соединения. На выходе газопровода из ГРПШ предусмотрена установка неразъемного изолирующего соединения.

В соответствии с техническими условиями предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа с основной и резервной линиями редуцирования и одним выходом, с регулятором давления газа РДНК-1000 и узлом учета расхода газа.

В состав ГРПШ входят:

- отключающие задвижки (краны);

- фильтры на входе в ШРП;

- регулятор давления  газа;

- измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,75-160/1;

- регулятор давления газа для обогрева;

- газогорелочное устройство;

- предохранительный сбросной клапан;

- предохранительные запорные клапаны;

- контрольно-измерительные приборы.

Газорегуляторный пункт работает следующим образом.

Газ по входному газопроводу через входной кран и фильтр поступает к регулятору давления газа, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран поступает к потребителю. Контроль выходного давления газа производится по выходному манометру.

При повышении входного давления газа выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу.

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимого заданного значения срабатывает предохранительно-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. Для замера входного давления газа на вводе предусмотрен входной манометр, который также контролирует перепад давления на фильтре. Максимально допустимое падение давления газа на фильтре – 10 кПа. При выходе из строя оборудования газ поступает к потребителю по резервной линии. На основной и резервной линиях редуцирования после входных кранов и после регуляторов предусмотрены продувочные трубопроводы.

От ГРПШ на высоту 4 м от уровня земли вывести продувочные и сбросной трубопроводы.

Подземный газопровод высокого давления запроектирован из стальных электросварных труб с весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 10704-91, изготовленных по группе "В" ГОСТ 10705-80* из стали 10 ГОСТ 1050-88*.

Протяженность газопровода низкого давления составляет 1580,0 м. Минимальная глубина прокладки составляет 1,33 м. Газопровод уложить на естественное основание.

Техническая характеристика ГРПШ-07-2У1

Давление газа на входе в ШРП     Рвх.     = 0,6 МПа.

Давление газа на выходе из ШРП  Рвых.  = 2,0 – 5,0 КПа.

Регулятор давления газа РДНК-1000.

Пропускная способность при расчетном давлении газа 0,6 МПа Q = 800 м3/час.

Проектом предусматривается молниезащита ГРПШ (см. раздел ИЛО2).

С целью предотвращения несанкционированного доступа к ГРПШ проектом предусмотрено сетчатое ограждение (см. раздел ИЛО1).

На входе в ГРПШ предусматривается установка в надземном исполнении шарового крана и изолирующего соединения.

Участок газопровода на выходе из земли до ввода в ГРПШ выполнить из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, заключить в стальной футляр и установить отключающую арматуру и изолирующее соединение.

Герметичность запорной арматуры класса "А".

Соединение труб между собой выполняется с помощью деталей с закладными нагревателями. Соединения полиэтиленовых деталей со стальными должны выполняться неразъемными.

Способ прокладки газопровода - подземный и частично надземный в районе установки ГРПШ.

8. 	Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта

Для газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой  стороны газопровода. Любые работы в охранной зоне производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический контроль за его состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. Все работы по техническому  обслуживанию газопровода должны вестись в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" ПБ 12-529-03.

9. 	Решения по организации ремонтного хозяйства

Проведение ремонтных работ осуществляется силами ЗАО «Радугаэнерго», имеющего необходимую инфраструктуру и оборудование.

## 8.5 Сети связи

Внутриквартальные сети телефонизации

Проект подключения к телефонным сетям жилой застройки и общественных зданий квартала 7/1 ЗАТО г.Радужного выполнен в соответствии с техническими условиями 
на телефонизацию №152/ТУ от 07.12 2012г.,выданных ОАО «Городским узлом связи» г.Радужного.

Для подключения к телефонным сетям домов жилой застройки и общественных зданий квартала 7/1 проектом предусматривается шкафная система построения городской телефонной сети. В зависимости от телефонной плотности в проекте предусматривается установка двух телефонных распределительных шкафов  ШРП емкостью 1200 пар.

Место установки и емкость распределительных шкафов ШРП 1200 будет уточняться 
на стадии рабочего проектирования с заказчиком.

Телефонизация объекта выполнена из расчета по одному телефону на каждую квартиру и не менее десяти пар телефонной сети в каждое встроенное помещение с учетом необходимого технологического запаса в кабеле.

В проекте от распределительных шкафов ШРП1200 до домов жилой застройки 
и общественных зданий запроектирована телефонная канализация и установлены типовые железобетонные колодцы типа ККС-3. Емкость каналов телефонной канализации будет указана на стадии рабочего проектирования.

На участках между магистральными направлениями кабельной канализации 
и распределительными шкафами емкостью 120 пар предусматриваются 4 канала.

Внутриквартальные сети радиофикации

Проект радиофикации выполнен в соответствии с техническими условиями №153 
от 07.12.2012, выданными ОАО «Городским узлом связи г.Радужного»

Точка подключения – радиостойка на кровле здания д.19.

Для обеспечения подключения к сетям проводного вещания жилой застройки 
и общественных зданий квартала 7/1 ЗАТО г.Радужного проектом построен радиофидер 
от последней радиостойки на кровле дома №19 третьего квартала до квартала 7/1по крышам зданий и сооружений квартала 7/1. На стадии рабочего проектирования радиофидер должен быть выполнен проводом ПРППМ1х2х1,2.

Внутриквартальные сети телевидения

Сети телевизионного вещания будут выполнены в разделах внутренних сетей связи для каждого дома. Система кабельного телевидения выполняется по отдельному заказу.

# 9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

## 9.1 Противопожарные мероприятия

Проектом предусмотрено:

- развитая улично-дорожная сеть квартала;

- проезды вдоль дворовых частей застройки по всему периметру;

- устройство пожарных гидрантов;

- размещение жилых домов, имеющих I степень огнестойкости, нормативное расстояние не менее 20-30 метров.

Квартал находится в радиусе обслуживания пожарного депо, находящегося 
на территории города Радужный, и время прибытия не превышает требования, установленные статьей 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

## 9.2 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного 
и природного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Непосредственно на территории и на примыкающих участках проектируемого квартала потенциально опасных объектов (ПОО) для жизнедеятельности людей нет. Также отсутствуют в непосредственной близости крупные взрыво- и пожароопасные промышленные предприятия и объекты, магистральные нефте-  и газопроводы.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ 22.0.03-95 «Безопасность в ЧС» п.3.1.1).

В районе проектируемого квартала опасных природных процессов – землетрясений, оползней, селей, лавин, карстов, наводнений, подтоплений, ураганов, смерчей, требующих превентивных защитных мер – не наблюдалось.

# 10. Охрана окружающей среды

## 10.1 Краткие сведения о проектируемом квартале

Проектируемая территория расположена в северной части г.Радужный.

### 10.1.1Краткая характеристика физико-географических 
и климатических условий

Проектируемый квартал расположен в г.Радужный Владимирской области.

Среднегодовая роза ветров (%%).

С-14             Ю-21

СВ-7            ОЗ-20

В-5               З-16

ЮВ-7          СЗ-10

Преобладающие ветры - южные и составляют 21% от годовых, скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5%-7,5м/сек.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23,3оС. Средняя температура наиболее холодного месяца - 11,1 оС.

Рельеф местности ровный.

### 10.1.2 Историко-культурное наследие в районе проектируемого квартала

Памятников архитектуры, истории и культуры в пределах проектируемого квартала нет.

### 10.1.3 Краткая Характеристика планировочной структуры

Проект предусматривает на проектируемой территории размещение жилых 
и общественных зданий. Новое жилищное строительство в проектируемом квартале предлагается осуществлять 1-2 этажными одноквартирными жилыми домами усадебного типа. Размещение промышленных предприятий в пределах квартала не предусмотрено.

Перечень проектируемых зданий и сооружений представлен в таблице ниже.

Табл. № 9

| № по ГП | Наименование | Этажность | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр (многофункциональный) | 1 |  |
| 2 | Жилые дома усадебного типа | 1-2 |  |
| 3 | Участок инженерных сооружений (коммуникаций) | 1 |  |
| 4 | Временная парковка | 1 |  |

Теплоснабжение квартала предусматривается в соответствии с заданием Заказчика 
встроенных и пристроенных  котельных для жилых зданий, крышных, пристроенных или встроенных котельных  для зданий общественного назначения 
.

## 10.2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

### 10.2.1 Краткая характеристика земель квартала

Площадь территории проектируемого квартала в условных границах составляет 29,6га.

Озеленение территории предлагается посадками из взрослых деревьев различных пород, кустарников, газонов.

Проектом предусмотрен вынос существующих построек.

Охрана и рациональное использование почвенного слоя

В настоящее время комитетом муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный ведётся работа по заключению муниципального контракта с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" на проведение исследований по загрязнению почв на территории проектируемого квартала 7/1 г.Радужного.

## 10.2.2 Воздействие проектируемых объектов на территорию, условия землепользования и геологическую среду

В результате жизнедеятельности населения жилого квартала и эксплуатации учреждений общественного и культурного назначения образуются твёрдые коммунальные отходы и уличный смёт.

Ориентировочное количество вновь образующихся ТКО определено согласно 
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Нормы накопления бытовых отходов по благоустроенному жилью с учётом общественных зданий для городов составляет 280 кг на 1 человека в год.

Ожидаемое количество ТКО и смёта уличного приведены в таблице ниже.

Табл. № 10

| Наименование источника образования ТКО | Единица измерения | Кол-во | Норма ТКО м3/год, т/год | Общее количество м3/год, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустроенные жилые здания с учётом общественных зданий | чел. | 455 |  |  |
| Отходы из жилищ несортированные |  |  | 1,4 0,28 | 604 121,6 |
| Отходы из жилищ крупногабаритные (5%) |  |  |  | 30,4 6,48 |
| Уличный смёт | м2 | 9596 | 0,025 0,005 | 239,1 47,8 |
| Итого: |  |  |  | 875,5 175,88 |

Твёрдые коммунальные отходы относятся к отходам 4 и 5 класса опасности и по мере накопления вывозятся на городской полигон ТБО.

Прочие коммунальные отходы (смёт уличный) - к отходам 5 класса опасности.

Все виды отходов по мере накопления вывозятся на существующую свалку ТБО.

В настоящее время во Владимирской области планируется строительство семи новых полигонов ТБО для семи групп муниципальных образований. ЗАТО Радужный относится ко 2 группе. Полигоном для 2 группы МО является Марьинский полигон в Камешковском районе.

Проектом предусматривается "несменяемая" контейнерная система сбора и удаления ТКО.

При разработке рабочих проектов конкретных объектов квартала уточняется количество контейнеров, необходимых для установки

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 предусмотрено размещение площадок под мусоросборники от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстоянии не менее 20м, но не более 100м.

## 10.2.3 Охрана земель от воздействия проектируемых объектов

Проект застройки квартала не предусматривает размещение на данной территории промышленных предприятий, т.е загрязнения почвы отходами производства не будет.

Проект предусматривает сбор и ежедневный вывоз твёрдых коммунальных отходов. Для сбора ТКО рекомендуется устраивать бетонированные площадки с ограждением 
и озеленением по периметру,  с устройством удобных подъездных путей для мусоровозов.

Озеленение в виде регулярной посадки предполагается вдоль проездов, на участках пешеходных зон, на дворовых площадках внутри жилых групп.

## 10.3. Охрана воздушного бассейна квартала

## 10.3.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории

В городе Радужный Владимирской области отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

Согласно Временных рекомендаций “Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 гг.”, выданных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова), С-Петербург, 2009 г.г. фоновые концентрации примесей в городах с численностью населения от 10 до 50 тыс. человек  и отсутствием постов наблюдения составляют:

-	взвешенные вещества	– 0,231 мг/м3 (0,46 ПДК);

-	диоксид серы	– 0,037 мг/м3 (0,07 ПДК);

-	оксид углерода	– 2,5 мг/м3 (0,5 ПДК);

-	диоксид азота	– 0,072 мг/м3 (0,18 ПДК),

-	сероводород 	- 0.004 мг/м3 (0.50 ПДК).

## 10.3.2. Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздухи характеристика источников выброса 
загрязняющих веществ

Проектом планировки предусмотрена застройка территории жилыми и общественными зданиями. Размещение промышленных предприятий не предусмотрено.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция

- размер  санитарно-защитной зоны для крышных, встроено-пристроенных котельных  не устанавливается. Размещение котельных  в каждом конкретном случае устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух,

- для гостевых автостоянок жилых домов санитарные разрывы не устанавливаются.

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются котлы, установленные 
в  котельных, предназначенные для теплоснабжения проектируемой застройки.

Топливо, используемое в котельных – природный газ. Максимальный часовой расход газа  составляет 821.3  м3/час, годовой расход газа  – 3542,5 тыс.м3.

Источником выброса дымовых газов являются дымовые трубы, которые классифицированы как неорганизованный плоскостной источник выбросов (ист.1) средней высотой 21 м.

C дымовыми газами в атмосферу выбрасываются оксид и диоксид азота, оксид углерода и бензапирен.

Расчет выбросов от котлов производился по программе “Котельные”, в которой реализована "Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании  топлива в котлах производительностью менее 30 т/час пара в час или менее 
20 Гкал в час, Москва 1999 г.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от котлов представлены 
в приложении.

Расчеты выбросов от автомобилей выполнены в соответствии с “Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом)”, Москва,1998 год и представлены 
в приложении.

Автостоянки классифицированы как неорганизованные плоскостные источники выбросов.

Координаты источников выбросов приняты в условной системе координат.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу представлен 
в приложении.

## 10.3.3. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов проектируемых объектов

Оценка целесообразности проведения детальных расчетов

Детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводится при соблюдении условия:

 См/ПДК  ,

где  См – сумма максимальных концентраций вредного вещества от совокупности источников данного предприятия, мг/м3

 - коэффициент целесообразности расчета, принимается равным 0,1.

Данный алгоритм оценки целесообразности реализован в программе «Эколог – 3».

Результаты оценки целесообразности представлены в таблице ниже:

Табл. № 11

| N п/п | Вещество (группа веществ) |  | Параметр  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 0301 0304 0330 0337 0703 2704 | Азота диоксид Азота оксид Серы диоксид Углерода оксид Бензапирен Бензин нефтяной малосернистый | 0.3595+ 0,36 (фон) 0,0295158 0,0969898 0.8692+0,50 (фон) 0,0015086 0,0491038 |

Для веществ, у которых параметр   > 0.1 проводятся детальные расчеты загрязнения атмосферы.

Кроме того, не обладают эффектом суммации двухкомпонентные смеси (диоксид азота и диоксид серы), если вклад одного из веществ (диоксида азота) более 80%.

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены по программе "Эколог-2.55" для холодного  периода года.

Коэффициент стратификации атмосферы А принят 140, в соответствии с п.2.2 ОНД-86. Средние скорости ветра рассчитывались от 0.5 м/сек до 7.5 м/сек.

Нормативы ПДК и коды загрязняющих веществ  приняты по данным списка ПДК загрязняющих веществ в  атмосферном  воздухе населенных мест ГН 2.1.6.1338-03.

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены на площадке 
800 х 800 метров с шагом расчетной сетки 50 метров.

Определены  также концентрации в  контрольных точках, расположенных

- на открытых физкультурных площадках (КТ1).

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 “Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест” уровень загрязнения атмосферного воздуха  на территории  жилой застройки не должен превышать  предельно допустимые концентрации населенных мест.

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих  веществ представлены в таблице ниже:

Табл. № 12

| Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК нас. мест мг/м3 | Расчетные максимальные концентрации (доли ПДК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На территории физкультурных площадок КТ1 | На территории жилой застройки квартала |  |  |  |
| Диоксид азота | 3 | 0.2 | 0.43 0.06 | 0.44 0.07 |  |  |  |
| Оксид углерода | 4 | 5 | 0.59 0.09 | 0.58 0.08 |  |  |  |

Примечание: в числителе указаны значения с учетом фонового загрязнения, в знаменателе – вклад источников проектируемого жилого района.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ показывают, что  осуществлении предлагаемых проектных решений, приземные концентрации  всех загрязняющих веществ на территории жилой застройки не превышают   предельно допустимые концентрации населенных мест (1.0 ПДК).

## 10.3.4 Мероприятия по защите от шума

Шумовое воздействие представляет собой энергетическое загрязнение окружающей среды. Шум вызывает дискомфорт населения, проживающего в жилых помещениях: мешает нормальному отдыху, трудовой деятельности и является причиной многих заболеваний.

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть мерами, направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно обусловленными поступлениями в неё энергии, которые могут приводить к ухудшению её состояния.

Защищённость жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нём, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по защите от шума в жилых домах.

Жилая застройка является объектом, нормируемым по уровню шума.

Для защиты населения на селитебных территориях от шума установлены санитарно-гигиенические нормативы допустимых уровней шума, поскольку они определяют необходимость разработки или отсутствия определённых мер по шумозащите.

Нормы допустимых уровней шума представлены в таблице ниже.

Табл. № 13

| Допустимый уровень звукового давления Lдоп, дБ (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах по частотам (гц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Жилые помещения квартир, на время суток (7-23ч) | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 |
| Уровень звука и эквивалентный уровень звука Lа экв, дБА | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный уровень звука Lа экв, дБА | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые помещения квартир, на время суток (23-7ч) | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| Уровень звука и эквивалентный уровень звука Lа экв, дБА | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный уровень звука Lа экв, дБА | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам на время суток (7-23ч) | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 |
| Эквивалентный уровень звука Lа экв, дБА | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный уровень звука Lа экв, дБА | 70 |  |  |  |  |  |  |  |

Источники шума и их акустические характеристики

Источником непостоянного шума является автотранспорт.

Эквивалентный уровень звука от автотранспорта определяется по пособию 
к МГСН 2.04-97 "Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий".

Поскольку на территории проектируемого микрорайона улицы в жилой застройке служат для въезда и выезда автомобильного транспорта с застраиваемой территории, 
то акустический расчёт не требуется, а предлагаемые проектные решения и мероприятия обеспечивают соблюдение параметров по шуму на территории жилой застройки и в жилых помещениях.

## 10.3.5 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и по защите от шума

Средства оздоровления или сохранения нормальной окружающей человека природной среды в городе определяется двумя основными направлениями: планировочными 
и конструкторско-технологическими. Наиболее правильным решением проблемы является оптимальное сочетание обоих направлений.

В проекте заложены мероприятия, направленные на сохранение нормальной окружающей среды.

Планировочные мероприятия:

-благоустройство и озеленение территории квартала;

-рациональная организация транспортного обслуживания;

-ориентация квартир в жилых домах должна быть выполнена так, чтобы жилые комнаты были максимально удалены от шумовых зон автомагистралей.

Конструкторско-технологические мероприятия:

-применение окон с повышенной звукоизоляцией в жилых домах, расположенных вдоль автомагистралей и спортивных сооружений;

-нанесение асфальтового покрытия в местах скопления автомобильной техники 
с целью исключения загрязнения почвы;

-установка счётчиков воды во вновь проектируемых жилых и общественных зданиях 
с целью рационального использования водных ресурсов.

Все работы по строительству в проектируемом квартале должны проводиться с учётом максимального сохранения плодородного слоя почвы, складирования растительного грунта на специально отведённых территориях, с дальнейшим использованием его при производстве работ по озеленению дворовых территорий.

При посадке полос зелёных насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зелёных насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников.

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Снабжение квартала водой предусмотрено от системы централизованного водоснабжения, из которой вода расходуется на питьевые, гигиенические и культурные нужды населения, поливки улиц и зелёных насаждений, а также в противопожарных целях. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления рассчитаны в соответствии с действующими нормативами в зависимости от численности населения квартала и степени благоустройства и представлены в части ВК. Качество воды должно соответствовать ГОСТу "Вода питьевая".

Загрязнение хозяйственно-бытовых сточных вод соответствует нормам сброса загрязнённых вод в хозяйственно-бытовую канализацию.

## 10.4 Прогноз состояния окружающей среды после 
реализации проекта

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проекта можно сделать следующие выводы:

1. Основной вклад в загрязнение атмосферы будут вносить объекты теплоснабжения, постоянные и временные автостоянки.

При завершении строительства проектируемой  застройки в результате эксплуатации   котельных (источников автономного теплоснабжения),  автостоянок открытого  типа   суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу  составит 25,7681 т/год, в том числе:

1 класса опасности

бензапирен 	– 0.000002 т,

3 класса опасности

азота диоксид 	– 5,0110 т,

азота оксид 		– 0,8143 т,

серы диоксид 	– 0,0261 т,

4 класса опасности

углерода оксид	– 19,3871 т,

бензин		- 0,5296 т

2. Проект предусматривает озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в целом.

3. Предусмотренные планировочные и конструкторско-технологические мероприятия снизят физическое воздействие на человека до допустимых норм.