ООО «Межрегиональный экспертный центр»

Проект планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТАКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Директор                                                              Кукушкин С.Л.

Главный архитектор проекта                             Шибаева А.А.

| Авторский коллектив |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Кукушкин С.О. |
| Главный архитектор |  | Шибаева А.А. |
| Инженер ВК |  | Савина Н.Н. |
| Инженер ТС |  | Скворцов В.В. |
| Инженер ЭС |  | Петухова Н.Б. |
| Инженер СС |  | Лихачев А.А. |

г. Вологда

2014 г.

Состав проектных материалов:

I. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Текстовая часть

Пояснительная записка

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть, материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Основной чертеж | ПП-3 | 1:500 |

II. Материалы по обоснования проекта планировки территории

1.Текстовая часть

Пояснительная записка

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-1 | 1:5000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории | ПП-2 | 1:500 |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковочных мест и схема движения транспорта на соответствующей территории | ПП-4 | 1:500 |
| 4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП-5 | 1:500 |
| 5 | Разбивочный чертеж красных линий | ПП-6 | 1:500 |
| 6 | Схема сетей водоснабжения и водоотведения | ВК | 1:500 |
| 7 | Схема сетей теплоснабжения | ТС | 1:500 |
| 8 | Схема сетей электроснабжения | ЭС | 1:500 |

# Содержание

Содержание	3

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	8

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.   КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ	8

1.1. Решения генерального плана	8

1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки	8

1.3. Природные и инженерно-строительные условия	8

1.4. Гидрогеологическая характеристика	11

1.5. Жилищный фонд.      Система культурно-бытового обслуживания населения	12

1.6. Улично-дорожная сеть, транспорт	12

1.7. Зоны с особыми условиями использования территории,   планировочные ограничения	12

1.8. Выводы общей характеристики территории	12

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	13

2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории	13

2.1.1.Население	14

2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства	14

2.1.3. Планируемое развитие системы  культурно-бытового обслуживания населения	14

2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания,     улично-дорожная сеть	16

2.1.5. Благоустройство и озеленение	17

2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения	18

2.1.6.1 Вертикальная планировка, осушение территории,     зоны особого режима	18

2.1.6.2 Водоснабжение и водоотведение	19

2.1.6.3 Теплоснабжение	22

2.1.6.4 Электроснабжение	25

2.1.6.5 Телефонизация и телевидение	25

III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ   КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	28

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	29

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	29

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	31

4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	33

4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях	35

4.5 Мероприятия по гражданской обороне	35

V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	37

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	40

1.2.Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов	41

1.2.1 Характеристики развития системы транспортного обслуживания  территории	42

1.2.2 Характеристики развития жилой застройки	43

1.2.3 Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения	43

1.3 Основные технико-экономические показатели	44

1.4 Инженерная подготовка	45

1.4.1 Вертикальная планировка	45

1.4.2 Осушение территории	45

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области разработан на основании задания на разработку градостроительной документации администрации ЗАТО город Радужный и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительным кодексом РФ

- Земельным кодексом РФ

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010г. № 820.

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Владимирской области;

Основанием для проектирования являются:

- Техническое задание на работы по разработке проекта планировки территории юго-западной части 9 квартала от 2014 года.

- Календарный план выполнения работ.

Проект разработан в расчете на перспективу до 20 лет, первая очередь строительства до 2020 года, вторая очередь строительства – до 2034 г.

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Действующий Градостроительный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- Инструкцией «О порядке проектирования и становления красных линий городских и других поселений»;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации» № 4207 от 12.02.2003 г.;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- Техническое задание к проекту планировки территории.

При разработке проекта планировки использовались следующие графические и текстовые материалы:

- генеральный план ЗАТО г.Радужный,  выполненный в 2008 гг. Научно-исследовательским и проектным институтом «Институт урбанистики» (Санкт-Петербург);

- правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный,  выполненный в 2008 гг. Научно-исследовательским и проектным институтом «Институт урбанистики» (Санкт-Петербург);

На проектируемую территорию не оказывается негативного влияния, благоприятная территория для развития жилой застройки.

Проект планировки выполнен на топографической съемке М 1:1000, выполненной» в 2014 г.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.                            КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

## 1.1. Решения генерального плана

В соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Радужный» и правилами землепользования и застройки проектируемая территория районе находится в следующих зонах:

- зона многоэтажной жилой застройки.

Транспортная схема, предлагаемая в генеральном плане  принята за основу проектного решения проекта планировки.

## 1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-западной части 9 квартала ЗАТО г. Радужный.

Площадь участка в границах проектирования составляет 39 га.

На территории в северо-западной части расположено офисное здание с парковкой, в восточной части расположен объект незавершенного строительства.

Остальная территория не застроена и характеризуется большим количеством зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников.

В юго-восточной части территории расположено озеро.

Рельеф ровный, без сильных перепадов.

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- береговая полоса озера (территория общего пользования) – 20 м;

- водоохранная зона, совпадающая с прибрежно-защитной полосой – 50 м.

## 1.3. Природные и инженерно-строительные условия

Климат

Климат города Радужный умеренно континентальный с умеренно-теплым летом и холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. По данным многолетних наблюдений средняя температура наиболее холодного месяца января –10,5С (Таблица 4.1-1 Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С)), причем в этом месяце температура может понижаться до – 40С.

В теплый период средняя температура воздуха достигает +18,2С. Абсолютный максимум температуры фиксируется в самые теплые месяцы июль и август и составляет +37 – +38С. Амплитуда колебания самых крайних температур составляет 82С. Среднегодовая температура отопительного периода составляет -4,4С, продолжительность его 217 дней.

Таблица 4.1-1 Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -10,5 | -9,9 | -4,2 | 5,1 | 12,5 | 16,4 | 18,2 | 16,5 | 10,6 | 4,0 | -2,5 | -7,2 | 4,1 |

В суточной ходе температур воздуха в течение всего года максимум обычно наблюдается в послеполуденные часы, минимум в 7-8 часов в холодное время года, а летом в более ранние часы, перед восходом солнца.

Начало и конец вегетационного периода происходят при среднесуточной температуре +15 с 14 апреля по 11 октября. Продолжительность вегетационного периода составляет в среднем 180 дней. Средняя дата первых заморозков – 25 сентября, средняя дата последних заморозков – 5 мая. Климат района благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур, выращивания древесины, кустарниковых культур.

В зимний период преобладают ветра южного и юго-западного направления, повторяемость которых составляет 38 %. Наименьшая повторяемость характерна для ветров северо-восточной четверти горизонта (5 % случаев). Штили отмечены лишь в 5 % случаев. Максимальная скорость ветра в зимний период может достигать 25 м/сек.

Таблица 4.1-2 Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Период | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| Холодный период | 13 | 8 | 4 | 12 | 21 | 23 | 7 | 12 | 5 |
| Теплый период | 17 | 13 | 8 | 6 | 9 | 14 | 14 | 19 | 9 |

Среднее количество осадков составляет 627 – 778 мм в год. В течение года осадки распределены неравномерно, около двух третей годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное – в феврале и в марте.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого месяца – 57 %.

Рисунок 4.1-1

Повторяемость скорости ветра (%)

Таблица 4.1-3 Повторяемость скорости ветра, %

| Период | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Холодный | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,1 |
| Тёплый | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,5 |

Туманы в городе Радужный наблюдаются в течение всего года. В осенне-зимний период число дней с туманом составляет – 14 дней, в осенне-летний – 10 дней.

Максимум дней с туманом приходится на холодный период, меньше всего туманов наблюдается с мая по июль. Число дней с туманом меняется от года к году. Продолжительность туманов зависит от сезона, в холодное время года туманы более длительны и устойчивы.

Глубина промерзания суглинистых и супесчаных почв в зимний период составляет от 1,2 до 1,5 метров. Глубина снежного покрова может достигать – 1,5 метров.

Исследования климатического потенциала территории свидетельствуют о том, что климатические условия способствуют осуществлению многих видов хозяйственной деятельности и рекреации населения в зимне-летний период.

Выводы

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории.

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться:

проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

Количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей и др. культур.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

## 1.4. Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются наличием водоносных горизонтов в каменноугольных и четвертичных отложениях.

Водоносные горизонты четвертичных отложений, ввиду особенностей в напластование грунтов, имеют повсеместное распространение. Среди них выделяются грунтовые воды и верховодка.

Геологическое строение города, благоприятно для образования верховодки. На этих участках верховодка имеет спорадическое распространение по площади и по времени образования. Глубина залегания от 1 до 5 метров. Преобладающая глубина - от 1 до 2 метров. Водовмещающие породы: пески, супеси, суглинки.

В районе города Радужный грунтовые воды распространены на больших площадях, и имеют практически постоянное присутствие на участках. Водовмещающими породами являются пески, супеси, суглинки. В силу особенностей геологического и геоморфологического строения территории, грунтовые воды образуют первый от поверхности водоносный горизонт. Его наличие обусловлено высоким залеганием местного водоупора - слабофильтрующих глин и суглинков мелового возраста, а также особенностями рельефа – относительно плоской поверхностью слабодренированной эрозионной сетью. Горизонт имеет свободную поверхность, режим целиком зависит от атмосферных осадков. Глубина залегания колеблется от 1,5 до 5 метров, чаще составляет 2-3 метра. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые, обладают общекислотной агрессивностью по отношению к бетону и средней коррозионной активностью. Эти территории отнесены к подтопляемым, для защиты проектом рекомендуется проведение мероприятий по:

инженерной подготовке территорий — организации рельефа, устройству постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом;

созданию локальных средств инженерной защиты — организации пластовые, пристенных и кольцевых дренажей, организация стока дождевых и талых вод с крыш;

предупреждению утечек из водонесущих коммуникаций — организация сопутствующих дренажей и других специальных мероприятий.

Подземные воды, имеющие практическое значение для центрального водоснабжения города, приурочены к коренным отложениям верхнего карбона – трещиноватым известнякам и доломитам гжельского яруса и относятся к ассельско-клязьминскому водоносному ярусу. Ассельско-клязьминский горизонт является основным эксплуатируемым водоносным горизонтом. Это напорные воды, с высокой водоотдачей горизонта. Глубина залегания в зависимости от рельефа варьируется в пределах 50-100 метров.

В пределах рассматриваемой территории ассельско-клязьминский водоносный горизонт, защищен от поверхностного загрязнения. Этому способствует наличие местного водоупора – слабопроницаемых глинистых пород мелового возраста. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размытия водоупора, в первую очередь в долинах рек.

## 1.5. Жилищный фонд.                                                                                                Система культурно-бытового обслуживания населения

В северо-западной части территории расположен общественный объект с парковкой, сохраняемый данным проектом планировки. Также, в восточной части расположен объект незавершенного строительства.

## 1.6. Улично-дорожная сеть, транспорт

Транспортная схема, заложенная в Генеральном плане ЗАТО г.Радужный, лежит в основе проектируемой улично-дорожной сети. С северной и западной части территорию ограничивают проектируемые автодороги городского значения, с востока и юга – автодороги районного значения.

## 1.7. Зоны с особыми условиями использования территории,                           планировочные ограничения

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия отсутствуют. Не имеют место охранные зоны за исключением охранных зон существующих инженерных коммуникаций.

На территории расположено озеро, размер береговой полосы определен в 20 м; водоохранная зона, совпадающая с прибрежно-защитной полосой в 50м.

## 1.8. Выводы общей характеристики территории

Проектируемая территория имеет все предпосылки для ее использования в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки: в качестве жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания.

# II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО                СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

На проектируемой территории выделена зона жилой многоквартирной застройки. Кроме того, с целью формирования комфортной среды проживания, выделены территории, предназначенные для отдыха населения. Проектом определена береговая полоса общего пользования.

## 2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-западной части 9 квартала ЗАТО г. Радужный.

Площадь участка в границах проектирования составляет 39 га.

На участке расположены: офисное здание и объект незавершенного строительства, планируемое назначение которого – общественно-торговый центр. Остальная территория свободна от застройки и характеризуется большим количеством зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Участок не подвержен негативным воздействиям опасных природных и техногенных процессов.

В юго-восточной части территории расположено озеро.

Рельеф слабый, сильных перепадов не имеет.

Планировочная структура проектируемой территории развивается в соответствии с Генеральным планом города, соблюдение санитарных норм. Озелененные территории сохраняются и подлежат благоустройству. Проектируемая транспортная схема предусматривает удобные подъезды к жилым домам. Территории общего  пользования дополняются системой пешеходных (велосипедных) сообщений с площадками отдыха.

Настоящим проектом планировки предлагается сохранить предложенную генеральным планом города сетку улиц. Предлагаемая проектом планировочная структура территории увязана со сложившейся застройкой и учитывает особенности рельефа данной местности.

Главной осью проектируемой территории  является центральная улица в жилой застройке, которая делит проектируемый жилой район на две части.

На данной  улице размещаются проектируемые  общественно-торговый центр, спортивный центр, центр детского творчества.  Проектом принята прямоугольная система улиц. Также данным проектом запланирована сеть озелененных благоустроенных бульваров, соединяющих жилые массивы с центральной улицей и обеспечивающие пешеходный доступ к общественным объектам, запланированным в данном квартале: общественно-торговый центр, спортивный центр, центр детского творчества, детский сад.

В юго- восточной части территории рядом с озером данным проектом планируется парк для отдыха населения.

Также проектом запланированы детские площадки, обеспечивающие все жилые образования на данной территории.

### 2.1.1.Население

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики о динамике численности жителей Владимирской области приведены сведения о прогнозируемой численности населения во Владимирской области и ЗАТО г. Радужный.

Таблица. Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития

| Наименование показателей | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
| Численность населения Владимирской области, тыс. чел. | 1471,7 | 1455,7 | 1440,0 | 1425,1 | 1411,3 | 1398,1 | 1348,7 | 1317,1 | 1280,2 |
| ЗАТО г. Радужный, тыс. чел. | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,3 | 15,9 | 15,5 |

При сохранении сложившейся ситуации, численность населения города сократилась бы к 2015 году до 16,3 тыс. человек, а к 2025 году – до 15,5 тыс. человек.

В соответствии с данным проектом планировки численность населения на проектируемой территории составит 7560 человек (из расчета среднего состава семьи по ЗАТО г. Радужный – 3 чел., приблизительное количество квартир – 2520.

На проектируемой территории плотность населения составит 193 чел/га (7560 чел / 39 га).

### 2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства

Существующие жилые дома в границах проектирования отсутствуют.

Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-квартирный жилой дом | 3 | 5-9 | по проекту | 300 |
| 2 | 60-квартирный жилой дом | 29 | 5-9 | по проекту | 1740 |
| 3 | 48-квартирный жилой дом | 10 | 5-9 | по проекту | 480 |
|  | ВСЕГО: | 42 |  |  | 2520 |

### 2.1.3. Планируемое развитие системы                                                                    культурно-бытового обслуживания населения

В границах проектных работ планируются: общественно-торговый центр (включающий в себя: продовольственный магазин, промтоварный магазин, мастерские бытового обслуживания, аптечный пункт, пункт охраны правопорядка и т.д.), детский сад на 235 мест, спортивный центр площадью 500 кв.м., центр детского творчества, платная автостоянка.

Рядом с торговым центром будет расположена парковка на 200 машиномест (по расчету).

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Требуется по нормам | Предусмотрено проектом |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. | проект. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 211 | - | 235 |  |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 140 | 658 | - | - | предлагается использовать школы, расположенные за границами проекта планировки |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | - | 1 | Проектируемый торговый центр |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазины прод.товаров | кв.м | 70 | 329 | - | 500 | Проектируемый торговый центр (S=2500 кв.м) |
| 5 | Магазины непрод. товаров | кв.м | 30 | 141 | - | 300 |  |
| 6 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 37,6 | - | 100 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 2 | 2 | - | 20 |  |
| 8 | Прачечные | кг белья в смену | 10 | 10 | - | 20 |  |
| 9 | Химчистки | кг вещей в смену | 4 | 4 | - | 10 |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 1 | - | 5 | Проектируемый торговый центр (S=2500 кв.м) |
|  | Всего общей площади помещений: | - | - | - | - | 950 |  |

Примечание к п.п. 4,5,6,7,8,9 – емкость учреждений обслуживания в границах проекта планировки завышена против нормативных показателей в связи с организацией сети обслуживания, учитывающей радиусы обслуживания населения.

Согласно расчетам, необходимо 658 мест для учащихся в средней общеобразовательной школе. В связи с тем, что свободна и пригодная для размещения новых школы территория в границах проекта планировки отсутствует, предлагается использовать близлежащие к территории школы.

Согласно СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для территории жилой застройки в границах проекта планировки необходимо 211 мест в детских садах. Данным проектом предусматривается проектирование детского сада на 235 мест.

На территории в южной части территории проекта планировки, запланирован парк для отдыха населения.

Данные по проектируемым общественным зданиям приведены ниже в таблице 2.1.3.2.

Таблица 2.1.3.2.

| №№ п/п | Наименование | Норма по СНиП | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка (га) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | По заданию на проектирование | м² торг. пл. | 2500 | 1,6 | Индивидуаль-ный проект |

### 2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания,               улично-дорожная сеть

Согласно действующему Генеральному плану города, проектируемую территорию ограничивают: с севера и запада – проектируемые автодороги городского значения, с востока, юга и в центральной части территории – проектируемые автодороги районного значения. Проектным решением предусмотрен удобный подъезд ко всем группам жилых домов. Озелененные бульвары проходят через всю планировочную структуру жилого образования.

Кроме транспортного обслуживания, на данной территории целесообразна закладка сети пешеходных и велосипедных сообщений.

Расчет уровня автомобилизации, автостоянок для проживающих в застройке среднеэтажными жилыми домами, автостоянок общественных зданий

Уровень автомобилизации проживающих в многоквартирной жилой застройке:

7560 чел. х 150 автомобилей на 1000 чел. = 1125 автомобилей,

где: 150 автомобилей – уровень автомобилизации на расчетный срок на 1000 человек, согласно СП 42.13330.2011, (в расчете повешенный в связи с высоким уровнем автомобилизации),

в том числе:

- 70% - открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей (СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.19) – 788 машиномест,

Из них:

- 25% для хранения в жилых районах (СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.19) – 197 машиномест.

Для проживающих в многоквартирной жилой застройке, в границах проекта планировки необходимы открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей в количестве 197 мест.

Расчет открытой стоянки автомобилей торгового центра

Согласно СП  «Градостроительство.   Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»,  по Приложению 9 «Нормы расчета стоянок автомобилей», для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м, на каждые 100 м2 торговой площади принимаем 8 автомобилей.

Для проектируемого торгового центра, расположенного на  улице Велосипедная дорога, площадью 2500 кв.м, принимаем стоянку на 200 автомобилей.

Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами, предполагается на приусадебных участках.

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки.

Основной вид пассажирского транспорта – автобус.

Согласно проекту по проектируемой территории пройдет автобусный маршрут по проектируемой автодороге городского значения. Остановки автобуса предусматриваются через 400 – 500м.

Протяженность линии пассажирского общественного транспорта по территории проектируемого района составит  1,1 км.

### 2.1.5. Благоустройство и озеленение

Территория планировки микрорайона расположена на местности, растительность которой представлена зелеными насаждениями в виде деревьев и кустарников, также покрыта высокотравной растительностью. Генеральный план и мероприятия по благоустройству предусматривают максимальное сохранение существующей растительности.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство скверов.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), площадь озелененных территорий общего пользования должна быть не менее 13 кв.м/чел. Площадь зеленых насаждений по данной территории составляет 10.3 га, что соответствует действующим нормативам.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума и пыли.

При озеленении детских игровых площадок и территорий детских садов исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы.

### 2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения

### 2.1.6.1 Вертикальная планировка, осушение территории,                                       зоны особого режима

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности слабый.

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Гидрография проектируемой территории представлена озером в юго-восточной части территории.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц. На участках, примыкающих к существующему дорожному покрытию, превышающему отметки поверхности земли, предусмотрены водоотводные канавы с выпуском в существующую канаву.

Сброс дождевых и талых вод будет осуществляться в существующие водотоки.

Осушение территории

Гидрография проектируемой территории представлена озером.

С учетом изложенного, проектом предусмотрено осушение территории путем прокладки дренажных коллекторов.

Зоны особого режима

| Наименование водного источника | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса общего пользования, м |
| --- | --- | --- | --- |
| озеро | 50 | 50 | 20 |

В водоохранной зоне запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

### 2.1.6.2 Водоснабжение и водоотведение

  - Инженерное оборудование территории.

    - Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевой водопровод.

На территории микрорайона проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения. Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб, согласно ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».

Водоводы прокладываются преимущественно вдоль дорог. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Для уменьшения глубины заложения трубопроводов в качестве изоляции водопроводных сетей использовать пенополиуретановую изоляцию.

Разводящая сеть водопровода, проходящая вблизи фундаментов зданий, под пешеходными тротуарами и проездами, прокладывается в стальном футляре.

При необходимости в заболоченных местах под колодцами предусмотреть выторфовку земли.

Колодцы на сети приняты круглые из  ж/бетонных колец по типовому проекту 902-09-22.84, 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов. Колодцы запроектированы с гидроизоляцией дна и стен.

Диаметры в точках подключения проектируемых трубопроводов к существующей сети Ø326 чугун и Ø325 сталь

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий.

- для жилья 210 л/сутки.

- для встроенных помещений административно-общественного  назначения 12 л/сут

- для детского сада 75 л/сут

Численность населения – 7560 чел.

Средняя численность семей - 3 человека.

Водопотребление планировочного квартала составит 1608,5 м3/сут

Противопожарный водопровод

В проекте предусмотрен объединенный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.

Противопожарные мероприятия, предусмотрены, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Расчетное количество одновременных пожаров на квартал принято:

- на наружное пожаротушение – 1 пожар, c расходом 15 л/с

На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты.

Водоотведение (канализация).

Бытовая канализация

На территории микрорайона предусмотрена централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-фекальные стоки от административно-хозяйственных зданий и жилой застройки канализуются посредством самотечных магистральных, и внутриквартальных трубопроводов.

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Канализационные  трубы укладываются на естественное основание и песчаную

подготовку ниже глубины промерзания почвы не менее 1,8м от поверхности земли.

При необходимости в заболоченных местах под колодцами предусмотреть выторфовку земли.

По проектируемым самотечным коллекторам, выполненным диаметрами 160-200 мм, из полиэтилена, хозяйственно-фекальные стоки отводятся в магистральные самотечные коллекторы диаметра 225-400 мм.

Сброс воды с проектируемой бытовой канализации предусмотрен в очистные сооружения.

Водоотведение планировочного квартала составит 1608,5 м3/сут.

Ливневая канализация

Территория застройки имеет  высокое стояние  грунтовых вод и заболоченные участки. Понижение уровня грунтовых вод выполняется системой ливневой канализации. Предусматривается прокладка сети ливневой канализации в квартале и  вдоль проектируемых улиц с установкой дождеприемных колодцев в нижних точках рельефа, определенных методом вертикальной планировки.

Сброс воды с проектируемой ливневой канализации предусмотрен в очистные сооружения.

Ливневая канализация запроектирована из труб НПВХ ТУ4926-040-42943419-2008 и хризотилцементных ГОСТ  31416-2009  Ø160-400мм.

Отведение дождевых стоков с кровли зданий предусмотреть через внутренние и наружные водостоки в проектируемую сеть ливневой канализации.

### Теплоснабжение

Климатические данные (СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"):

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 28 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 3,5 °С.

Продолжительность отопительного периода – 213 суток.

Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) для жилых и общественных зданий планировочного квартала №9 в юго-западной части ЗАТО г. Радужный.

Для подачи теплоносителя на нужды отопления предусмотрено подключение проектных внутриквартальных распределительных сетей к магистральным тепловым сетям, проходящим южнее проектируемого квартала, в месте расположения существующей тепловой камеры ТК6. Диаметр трубопровода в точке подключения 800 мм. Для подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения предусмотрено подключение проектных внутриквартальных распределительных сетей к магистральным сетям ГВС в точке «А» к востоку от проектируемого здания общественно-торгового центра. Диаметр трубопровода в точке подключения 250/200 мм для подающего и обратного трубопроводов ГВС соответственно.

Всего предусмотрено две точки подключения – одна для сетей отопления и одна для сетей горячего водоснабжения. Параметры теплоносителя в системе отопления 115/70 °С. Схема подключения потребителей к системе центрального отопления – зависимая. Вода на нужды горячего водоснабжения подготавливается в центральном тепловом пункте, после чего подается в квартальную распределительную сеть ГВС. Параметры теплоносителя в системе горячего водоснабжения 60/50 °С.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями квартала №9 составит:

на отопление и вентиляцию 18,055 Гкал/час (43655 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 1,958 Гкал/час (15116 Гкал/год).

С учетом утечек и тепловых потерь в сетях общий расход тепла системой центрального отопления составит 46113 Гкал/год, системой центрального ГВС - 17232 Гкал/год.

По количеству трубопроводов система теплоснабжения четырёхтрубная.

Общая протяженность проектируемых внутриквартальных распределительных сетей отопления условным диаметром 350-65 мм, составляет 3575 м (в двухтрубном исполнении), протяженность сетей ГВС условным диаметром 150-50 мм, составляет 3810 м (в двухтрубном исполнении). Данные по диаметрам и протяженности сетей представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование сети | Условный диаметр | Длина |
| --- | --- | --- |
| Отопление | 250-350 | 925 |
|  | 100-200 | 1595 |
|  | 65-80 | 1055 |
| ГВС | 150 | 165 |
|  | 100 | 930 |
|  | 65-80 | 580 |
|  | 50 | 2135 |

Прокладку новых тепловых сетей выполнить из стальных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов. Вид прокладки – подземная бесканальная, для отвода грунтовых вод предусмотреть попутный дренаж.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Результат расчёта представлен в таблице 2.

| № п.п. | Наименование объекта | Количество объектов | Объем м3 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляц. | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляц. | ГВС | Сумма |
| 1 | Общественно-торговый центр | 1 | 56000 | 0,7714 | 0,6697 | 0,0017 | 1,4427 | 1696 | 736 | 7 | 2444 |
| 2 | Детский сад | 1 | 20000 | 0,3362 | 0,0989 | 0,0269 | 0,4620 | 841 | 124 | 105 | 1139 |
| 3 | Спортивный центр | 1 | 7000 | 0,1094 | 0,0763 | 0,0094 | 0,1952 | 262 | 106 | 43 | 439 |
| 4 | Центр детского творчества | 1 | 10000 | 0,1564 | 0,1090 | 0,0044 | 0,2697 | 374 | 152 | 17 | 554 |
| 5 | 60-кв. жилой дом | 3 | 22500 | 1,6464 |  | 0,2888 | 1,9351 | 4120 |  | 2253 | 7849 |
| 6 | 100-кв. жилой дом | 3 | 24000 | 0,8781 |  | 0,1444 | 1,0224 | 2198 |  | 1126 | 4062 |
| 7 | 60-кв. жилой дом | 1 | 33000 | 0,5873 |  | 0,0433 | 0,6307 | 1470 |  | 338 | 2029 |
| 8 | 60-кв. жилой дом | 1 | 32000 | 0,5695 |  | 0,0433 | 0,6129 | 1425 |  | 338 | 1985 |
| 9 | 60-кв. жилой дом | 4 | 30000 | 2,1951 |  | 0,1733 | 2,3684 | 5494 |  | 1352 | 7731 |
| 10 | 60-кв. жилой дом | 5 | 20400 | 1,8659 |  | 0,2166 | 2,0824 | 4670 |  | 1690 | 7467 |
| 11 | 60-кв. жилой дом | 12 | 20000 | 4,3903 |  | 0,5198 | 4,9100 | 10988 |  | 4055 | 17700 |
| 12 | 60-кв. жилой дом | 1 | 16200 | 0,2963 |  | 0,0433 | 0,3397 | 742 |  | 338 | 1301 |
| 13 | 60-кв. жилой дом | 1 | 16000 | 0,2927 |  | 0,0433 | 0,3360 | 733 |  | 338 | 1292 |
| 14 | 60-кв. жилой дом | 1 | 15800 | 0,2890 |  | 0,0433 | 0,3323 | 723 |  | 338 | 1283 |
| 15 | 48-кв. жилой дом | 2 | 23000 | 0,8415 |  | 0,0712 | 0,9127 | 2106 |  | 556 | 3026 |
| 16 | 48-кв. жилой дом | 1 | 22000 | 0,4024 |  | 0,0356 | 0,4381 | 1007 |  | 278 | 1467 |
| 17 | 48-кв. жилой дом | 1 | 16000 | 0,2927 |  | 0,0356 | 0,3283 | 733 |  | 278 | 1192 |
| 18 | 48-кв. жилой дом | 2 | 15000 | 0,5488 |  | 0,0712 | 0,6200 | 1373 |  | 556 | 2293 |
| 19 | 48-кв. жилой дом | 2 | 8000 | 0,3243 |  | 0,0712 | 0,3956 | 812 |  | 556 | 1732 |
| 20 | 48-кв. жилой дом | 2 | 7500 | 0,3078 |  | 0,0712 | 0,3790 | 770 |  | 556 | 1690 |
| Итого: |  |  |  | 17,1014 | 0,9538 | 1,9578 | 20,0131 | 42536 | 1118 | 15116 | 68675 |
| Примечание: Тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки квартала №9                   							 Таблица 2

### 2.1.6.4 Электроснабжение

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора.

Подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений проекта планировки в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». При этом принято:

Теплоснабжение – централизованное.

Пищеприготовление – электрические плиты.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство учитывают нагрузки жилых и

общественных зданий микрорайонного значения (встроенно-пристроенные и отдельно-стоящие объекты – магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15% резерва мощности на

неучтенные потребители и естественный рост нагрузок. Потребляемая мощность приведена с учетом совмещения максимумов.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов. Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. для микрорайонов жилой застройки составляет 0,57 кВт/чел (табл. 2.4.3 РД). Суммарная электрическая нагрузка потребителей в режиме пикового потребления составляет:

Рр= Руд* Кол-во человек =0,57 кВт/чел*7560 чел =4309 кВт=4,31 МВт

С учетом резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок 5,0 МВт.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 3200 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5650 час (табл. 2.4.4 РД).

Схема городских сетей 10 кВ.

Схема сетей 15 кВ запроектирована по двузвеньевой (ЦП-ЦРП-ТП) схеме. Электроснабжение потребителей территории микрорайона осуществляется от ТП 110/10 «Радуга», второй и третьей секций 10 кВ.  Для распределения электроэнергии  выполнено строительство центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП 10 кВ). Передача мощности осуществляется по двум двухцепным кабельным  линиям электропередачи КЛ 10 кВ до ЦРП 10 кВ, далее до трансформаторных подстанций  проходного типа ТП 10/0,4 кВ.

Схема построения питающей сети 10 кВ:

«двухлучевая» с секционированием в ЦРП и узловых ТП 10/0,4 кВ

Схема построения распределительной сети:

«двухлучевая» и петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой ТП.

Для создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство:

-   Потребительских двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 8 шт.

-   Распределительных кабельных линий 10 кВ, выполняемых  подземно с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 120 мм2 по алюминию. Общая протяженность распределительных кабельных линий 10 кВ ориентировочно составит 3,9 км (в одну нитку).

Схема городских сетей 0,4 кВ

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам первой, второй и третьей категории надежности.  Снабжение потребителей  электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, обеспечить от одного источника питания.  Электроприемники I и II категории обеспечить электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, оборудованных устройствами автоматического ввода резерва (АВР). В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены ближайшие двухтрансформаторные подстанции.

Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно через распределительную сеть 0,4 кВ от проектных трансформаторных подстанций, выполненную кабельными линиями электропередачи.

Кабельные линии выполнить подземно, с применением кабельной продукции с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рекомендуемая максимальная длина кабельных линий 0,4 кВ не более 200-250м.

Сеть электроснабжения выполнена по смешанной схеме (радиальная и магистральная).

Общая протяженность проектных линий электропередачи в планировочном квартале составляет – 4,6 км.

Для обеспечения надежного электроснабжения пос. Малое Борисово,  в соответствии с письмом №484 от 21.11.14 г.  ООО «Радугаэнерго»,  в   ТП 110/10 кВ «Радуга» предусматривается замена выкатных тележек с масляными выключателями в шкафах серии  КРУ-XII  на выкатные тележки в вакуумными выключателями  к количестве 4 шт.

Выбор оборудования для реконструкции ТП 110/10 кВ «Радуга», строительства ЦРП, ТП, а также проверочные расчеты сечений проектируемых кабельных линий 10 кВ по длительно-допустимым токам, токам перегрузки в послеаварийных режимах, расчет токов короткого замыкания и емкостных токов, проверка кабелей на термическую стойкость, выбор конкретных трасс прокладки линий 10/0,4 кВ выполняется при рабочем проектировании на стадии «рабочая документация» на основании исходных данных для расчетов, предоставляемых  ООО «Радугаэнерго», и настоящего проекта.

### 2.1.6.5 Телефонизация и телевидение

На территории проекта планировки телефонной канализации  отсутствуют.

Проектом предусмотрено увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Согласно РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», при 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора, среднестатистическая емкость сети телефонной связи общего пользования составляет порядка 400 номеров на 1000 жителей. При численности населения 1 квартала - 1044 человека, 2 квартала - 1872 человека, 3 квартала - 864 человека, 4 квартала - 900 человек, 5 квартала - 576 человек, 6 квартала - 2664 человека, необходимое количество абонентских номеров составит 2929 номеров. Обеспечение необходимым количеством телефонных номеров выполнить за счёт подключения к существующей АТС.

Для подключения абонентов к действующей системе телефонной связи предусмотрено строительство кабельной линий связи общей протяженностью 3,3 км.

# III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ                              КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, учетом проведенного анализа территории в границах проектирования.

Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый центр | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |
| 2 | Спортивный центр | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |
| 3 | Центр детского творчества | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |

Объекты местного значения в области образования

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 235 мест | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |

# IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории ЗАТО г. Радужный  природные чрезвычайные ситуации представлены ниже.

Таблица 4.1.1. Источники природных чрезвычайных ситуаций на территории г. Радужный

| п/п | Источник ЧС природного характера |  | Наименование поражающего фактора |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Землетрясения | Гравитационный |  |  |  |  | Колебания земной поверхности, приводящие к деструктивному воздействию на окружающую среду |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Затопления и подтопления |  |  | Гидродинамический |  | Резкий подъем уровня грунтовых вод весной при таянье снега и в летне-осенний период в связи с обильными дождями. |  |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) |  | Аэродинамический |  | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |  |  |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад |  | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы |  |  |
| 3.2.2 | Сильная метель |  | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |  |  |
| 3.2.3 | Сильный дождь |  | Гидродинамический |  | Водяной поток Ветровая нагрузка |  |  |
| 3.3 | Гололед |  | Гравитационный |  | Гололедная нагрузка |  |  |
| 3.4 | Град |  | Динамический |  | Удар |  |  |
| 3.5 | Заморозок |  | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха |  |  |
| 4 | Природные пожары |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) |  | Теплофизический |  | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |  |  |
| 5 | Взрывопожароопасные объекты - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Радиационно опасные объекты - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Химически опасные объекты - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Для г. Радужный, расположенного в районе с сейсмичностью 5 баллов, при размещении и выборе этажности жилых и общественных зданий учитываются требования СНиП II-7-81 и СН 429-71.

## 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов;

- чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

4.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

На территории проекта планировки потенциально-опасные участки для автомобильного автотранспорта и железнодорожного транспорта отсутствуют. Имеется опасность гололедных явлений, которым подвержены все улицы города, в том числе и территория проекта планировки.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Помимо аварий на автотранспорте,  перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Вероятность возникновения и развития аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ 12.3.047-98 может составить 3,4x10-6 1/т.

4.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

#### Аварии на химически опасных объектах

На территории проекта планировки предприятия, использующие АХОВ отсутствуют, однако такие предприятия имеются в других частях города.

Аварии с выбросом АХОВ происходят в основном по причинам: износ и несвоевременный ремонт технологического оборудования, нарушение правил транспортирования и хранения, несоблюдение требований безопасности при использовании АХОВ в производстве, выход из строя отдельных агрегатов, механизмов, трубопроводов, низкая дисциплина, слабая профилактическая работа с рабочими и служащими объектов экономики.

При авариях автомобилей во время транспортировки АХОВ возможно образование зон химического заражения на площади до 15 кв. км. При этом различные степени поражения получит население, находящееся вблизи места аварии.

В случае разгерметизации на водоочистных сооружениях баллона с хлором ёмкостью 800 кг максимальная глубина зоны возможного заражения составит 2,5 км, площадь 0,71 кв. км.

Эвакуация населения  проводится, если прогнозируемая токсодоза превышает нормативные  значения.

#### Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и взрывы. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары на пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектах (ПОО и ПВОО), т.е. объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или вещества, приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву.

На территории проекта планировки пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

В настоящее время коммунальные сети в проектируемом районе развиты слабо, согласно предложениям данного проекта предлагается строительство новых коммунальных сетей, что снизит вероятность аварий из-за ветхости коммунальных сетей и сооружений или их перегрузки. Теплоснабжение территории проекта планировки предусматривается от автономных газовых котлов, что также снижает риск отключения подачи тепла.

Аварии на энергетических сетях (обрыв воздушных ЛЭП) могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям, питающихся по воздушным линиям электропередач на срок до 3 суток.

4.2.3. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения  города, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из ЗАТО города  Радужный  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" в город экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей города указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в городе бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания -170 чел. на 1000 жителей).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

## 4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В связи с тем, что на территории расположен парк, имеется угроза пожаров.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие           пожарные мероприятия

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие           мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле-и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

## 4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек.

## 4.5 Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90, участок планировки и межевания расположен на территории категорированного по ГО города в зоне опасного радиоактивного заражения (зона возможных сильных разрушений).

Организации, отнесенные  к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

Опасные производственные объекты, подлежащие  декларированию промышленной безопасности, отсутствуют.

Необходимо создание ПРУ в зданиях общественного назначения и в капитальной жилой застройке.

Защитные сооружения (ЗС) – специально созданные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения.

Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать их защитных свойств.

Система жизнеобеспечения убежищ должна обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам – чистой вентиляции (1 режим) и фильтровентиляции (2 режим).

Степень огнестойкости проектируемых зданий, в которых предусмотрены ПРУ, должна быть не менее II-й.

Расположение защитных сооружений на проектируемой территории должно соответствовать радиусу сбора согласно рекомендациям приложения № 1* СНиП II-11-77*.

При планировке участка обеспечивается расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности».

Площадь противорадиоционных укрытий населения, при норме на 1 укрываемого 0.7-1.0 м2  в целом, в границах проекта планировки, составит 670 кв.м (население – 960 чел.)

Объекты гражданской обороны рекомендуется разместить в цокольных и подвальных помещениях проектируемых зданий с учетом требований п.1.20 СНиП 11-11-77.

В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», необходимо предусмотреть:

- установку в жилых и административных зданиях устройств получения информации от системы оповещения населения  (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);

- установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС;

- установку оконечных устройств ОКСИОН (ПУОН, ПИОН, УБС) и обеспечение их подключения в систему ОКСИОН области на площадях и других местах массового скопления населения.

В районе территории проекта планировки существуют сети проводной радиотрансляционной сети и сети кабельного телевидения, позволяющие осуществить  подключение строящихся объектов к системе оповещения населения.

# V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к следующему:

- четкое функциональное зонирование территории проектируемой  территории;

- организация  системы зеленых насаждений общего пользования;

- организация на территориях санитарно-защитных зон (СЗЗ) коммунально-складских сооружений зон запрещения нового жилищного строительства.

Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны коммунально-складских сооружений

Источники загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории» отсутствуют.

Охрана почв и растительность

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории проекта планировки от твердых отходов для чего на территории в проектируемых границах предусмотрено 4 хозяйственные площадки для установки контейнеров для сбора мусора;

- организованный отвод дождевых вод с установкой локальных очистных сооружений в местах выпуска;

- укрепление оврагов посадкой корнеотпрысковых деревьев и кустарников;

- устройство на существующих и проектируемых автостоянках очистных сооружений сточных вод.

Санитарная очистка  территории и утилизация отходов

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смёт с улиц.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.

На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях. Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий в специально отведенные контейнеры и вывоз спец. автотранспортом на существующий полигон  ТБО.

Общие рекомендации по охране окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение жилой территории, строительство площадок отдыха для взрослых и детей.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: автотранспорт, котельные, работающие на твердом и жидком топливе.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна (отопление газовое или электрическое);

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна;

- рациональное потребление водных ресурсов.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции.

При сохранении существующей застройки предлагаются следующие мероприятия:

- Упорядочивание организации движения транспорта на улицах с созданием саморегулируемых перекрестков.

- Систематическая проверка технического состояния транспорта.

- Применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии, современный ремонт.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение территории.

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в ЗАТО г. Радужный  приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен | Современное сост. 2014 год | 1-я и 2-я очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 39 | 39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  территории жилой застройки | га | 2.2 | 17.6 |
|  | - зона многоэтажной застройки |  | 2.2 | 17.6 |
|  |  рекреационные территории | га | 33.6 | 10.3 |
|  | - зона зеленых насаждений общего пользования |  | 33.6 | 10.3 |
|  |  прочие территории | га | 1,3 | 11.1 |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 1,3 | 11.1 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | - | 7560 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | - | 193 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | - | 125496 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 7 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | - | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | 125496 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  |  средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | - | 16,6 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Торговый центр | м2 торг.пл. | - | 2500 |
| 4.2 | Центр детского творчества | м2 | - | 300 |
| 4.3 | Детский сад | мест | - | 235 |
| 4.4 | Спортивный центр | м2 | - | 500 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | - | 3,8 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | 1,1 |

# ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области разработан на основании задания на разработку градостроительной документации администрации ЗАТО город Радужный и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительным кодексом РФ

- Земельным кодексом РФ

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010г. № 820.

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Владимирской области;

Основанием для проектирования являются:

- Техническое задание на работы по разработке проекта планировки территории юго-западной части 9 квартала от 2014 года.

- Календарный план выполнения работ.

Проект разработан в расчете на перспективу до 20 лет, первая очередь строительства до 2020 года, вторая очередь строительства – до 2034 г.

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Действующий Градостроительный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- Инструкцией «О порядке проектирования и становления красных линий городских и других поселений»;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации» № 4207 от 12.02.2003 г.;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- Техническое задание к проекту планировки территории.

При разработке проекта планировки использовались следующие графические и текстовые материалы:

- генеральный план ЗАТО г.Радужный,  выполненный в 2008 гг. Научно-исследовательским и проектным институтом «Институт урбанистики» (Санкт-Петербург);

- правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный,  выполненный в 2008 гг. Научно-исследовательским и проектным институтом «Институт урбанистики» (Санкт-Петербург);

На проектируемую территорию не оказывается негативного влияния, благоприятная территория для развития жилой застройки.

Проект планировки выполнен на топографической съемке М 1:1000, выполненной» в 2014 г.

## 1.2.Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, учетом проведенного анализа территории в границах проектирования.

Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый центр | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |
| 2 | Спортивный центр | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |
| 3 | Центр детского творчества | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |

Объекты местного значения в области образования

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 235 мест | ЗАТО г.Радужный | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона центра городского значения | В соответствии с генеральным планом |

### 1.2.1 Характеристики развития системы транспортного обслуживания          территории

Согласно действующему Генеральному плану города, проектируемую территорию ограничивают: с севера и запада – проектируемые автодороги городского значения, с востока, юга и в центральной части территории – проектируемые автодороги районного значения. Проектным решением предусмотрен удобный подъезд ко всем группам жилых домов. Озелененные бульвары проходят через всю планировочную структуру жилого образования.

Кроме транспортного обслуживания, на данной территории целесообразна закладка сети пешеходных и велосипедных сообщений.

Расчет уровня автомобилизации, автостоянок для проживающих в застройке среднеэтажными жилыми домами, автостоянок общественных зданий

Уровень автомобилизации проживающих в многоквартирной жилой застройке:

7560 чел. х 150 автомобилей на 1000 чел. = 1125 автомобилей,

где: 150 автомобилей – уровень автомобилизации на расчетный срок на 1000 человек, согласно СП 42.13330.2011, (в расчете повешенный в связи с высоким уровнем автомобилизации),

в том числе:

- 70% - открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей (СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.19) – 788 машиномест,

Из них:

- 25% для хранения в жилых районах (СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.19) – 197 машиномест.

Для проживающих в многоквартирной жилой застройке, в границах проекта планировки необходимы открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей в количестве 197 мест.

Расчет открытой стоянки автомобилей торгового центра

Согласно СП  «Градостроительство.   Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»,  по Приложению 9 «Нормы расчета стоянок автомобилей», для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м, на каждые 100 м2 торговой площади принимаем 8 автомобилей.

Для проектируемого торгового центра, расположенного на  улице Велосипедная дорога, площадью 2500 кв.м, принимаем стоянку на 200 автомобилей.

Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами, предполагается на приусадебных участках.

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки.

Основной вид пассажирского транспорта – автобус.

Согласно проекту по проектируемой территории пройдет автобусный маршрут по проектируемой автодороге городского значения. Остановки автобуса предусматриваются через 400 – 500м.

Протяженность линии пассажирского общественного транспорта по территории проектируемого района составит  1,1 км.

### 1.2.2 Характеристики развития жилой застройки

Существующие жилые дома в границах проектирования отсутствуют.

Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-квартирный жилой дом | 3 | 5-9 | по проекту | 300 |
| 2 | 60-квартирный жилой дом | 29 | 9 | по проекту | 1740 |
| 3 | 48-квартирный жилой дом | 10 | 9 | по проекту | 480 |
|  | ВСЕГО: | 42 |  |  | 2640 |

### 1.2.3 Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения

В границах проектных работ планируются: общественно-торговый центр (включающий в себя: продовольственный магазин, промтоварный магазин, мастерские бытового обслуживания, аптечный пункт, пункт охраны правопорядка и т.д.), детский сад на 235 мест, спортивный центр площадью 500 кв.м., центр детского творчества, платная автостоянка.

Рядом с торговым центром будет расположена парковка на 200 машиномест (по расчету).

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи выполнен согласно нормам и рекомендациям СП 42.13330.2011.

## 1.3 Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в ЗАТО г.Радужный приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен | Современное сост. 2014 год | 1-я и 2-я очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 39 | 39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  территории жилой застройки | га | 2.2 | 17.6 |
|  | - зона многоэтажной застройки |  | 2.2 | 17.6 |
|  |  рекреационные территории | га | 33.6 | 10.3 |
|  | - зона зеленых насаждений общего пользования |  | 33.6 | 10.3 |
|  |  прочие территории | га | 1,3 | 11.1 |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 1,3 | 11.1 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | - | 7560 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | - | 193 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | - | 125496 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 7 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | - | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | 125496 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  |  средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | - | 16,6 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Торговый центр | м2 торг.пл. | - | 2500 |
| 4.2 | Центр детского творчества | м2 | - | 300 |
| 4.3 | Детский сад | мест | - | 235 |
| 4.4 | Спортивный центр | м2 | - | 500 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | - | 3,8 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | 1,1 |

## 1.4 Инженерная подготовка

### 1.4.1 Вертикальная планировка

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности слабый.

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Гидрография проектируемой территории представлена озером в юго-восточной части территории.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц. На участках, примыкающих к существующему дорожному покрытию, превышающему отметки поверхности земли, предусмотрены водоотводные канавы с выпуском в существующую канаву.

Сброс дождевых и талых вод будет осуществляться в существующие водотоки.

### 1.4.2 Осушение территории

Гидрография проектируемой территории представлена озером.

С учетом изложенного, проектом предусмотрено осушение территории путем прокладки дренажных коллекторов.

Зоны особого режима

| Наименование водного источника | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса общего пользования, м |
| --- | --- | --- | --- |
| озеро | 50 | 50 | 20 |

В водоохранной зоне запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.